Содержание

Введение

1. Материальный баланс стадии синтеза

2. Тепловой баланс стадии синтеза

3. Термодинамический анализ основной реакции и расчет константы равновесия

4. Кинетические расчеты

5. Принципиальная технологическая схема стадии синтеза

Список литературы

Введение

Практическое значение процессов окисления в промышленности основного органического и нефтехимического синтеза трудно переоценить. Их первостепенную роль обусловили следующие причины:

)	большая ценность соединений получаемых окислением (спиртов, альдегидов, кетонов, карбоновых кислот и их ангидридов, нитрилов и т.д.)

2)	широкое многообразие реакций окисления, к которым способны органические вещества, в том числе и углеводороды всех классов.

)	доступность и низкая себестоимость большинства окислителей, среди которых главное место занимает кислород воздуха.

Изложенные причины привели к тому, что окислительные процессы получили большое распространение в органическом синтезе. Для осуществления ряда процессов большое значение приобрело гетерогенно-каталитическое окисление (окисление олефинов по насыщенному атому углерода, прямой синтез этиленоксида).

Методом окисления олефинов по насыщенному атому углерода получают акролеин и акриловую кислоту.

Акролеин - простейший альдегид этиленового ряда. Он может быть использован для разнообразных синтезов, основанных на реакциях присоединения по двойной связи и на реакциях карбонильной группы, а также для диеновых синтезов, характерных для соединений с сопряженными двойными связями.

Акролеин - жидкость с резким раздражающим запахом. Он хорошо растворим в воде и образует с ней азеотропную смесь. При длительном хранении или нагревании легко полимеризуется в циклические или линейные полимеры, что заставляет при его переработке использовать добавки ингибиторов. Акролеин широко применяется для получения акриловой кислоты и эфиров, аллилового спирта, синтетического глицерина и других продуктов, в том числе метионина, являющегося ценной добавкой к корму для птиц.

1. Материальный баланс стадии синтеза

Данные для расчета материального баланса:

Основная реакция СН2=СН-СН3 + О2 = СН2=СН-СНО + Н2О (1)

Побочные реакции: 2СН2=СН-СН3 + О2= 2СН3С (О) СН3 (2)

СН2=СН-СН3 +9 О2 = 6СО2 + 6 Н2О (3)

Таблица № 1

| Производительность реактора, т/г Число дней работы реактора в году, n Технологический выход продукта, f, % | 9500 340 97,0 |  |
| --- | --- | --- |
| Степень превращения ХА, % | 6 |  |
| Селективность реакций, % | Основной (1) | 75 |
|  | побочной (2) | 19 |
| Состав пропилено-воздушной смеси % (об.) | пропилен | 9,5 |
|  | примесь - пропан | 2,5 |
|  | воздух | 88 |
| Состав воздуха, (% об.) | азот | 79,0 |
|  | кислород | 21 |

Физические свойства веществ, участников реакции представлены в таблице № 2.

Таблица № 2

| Вещества | Свойства |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Молекулярная масса | Плотность, кг/м3 | Тпл, 0С | Ткип, 0С |
| С3Н6 | 42 | 233 | -187,65 | -47,7 |
| С3Н8 | 44 | 2,019 | -187,69 | -42,7 |
| О2 | 32 |  |  |  |
| N2 | 28 |  |  |  |
| С3Н4О | 56 | 838,9 | -86,95 | 52,69 |
| Н2О | 18 | 998,2 |  |  |
| С3Н6О | 58 | 790,5 |  |  |
| СО2 | 44 |  |  |  |

Приход

)	Количество пропилена, требуемое для получения 0,356 кмоль/мин акролеина:

.

2)	Количество пропилена с учетом селективности:

.

3)	Количество пропилена, требуемое для получения акролеина с учетом степени превращения:

. (177, 408 м3/мин)

4)	Количество пропилена, пошедшее на побочные реакции:

Gn,4 = Gn,2 - Gn,1 = 0,475 - 0,356 = 0,119 кмоль/мин.

)	Селективность второй побочной реакции:

.

6)	Количество пропилена, пошедшего на 1-ую побочную реакцию:

7)	Количество пропилена пошедшего на 2-ую побочную реакцию:

8)	Количество непрореагировавшего пропилена:

Gn,7 = Gn,3 - Gn,2 = 7,92 - 0,475 = 7,445 кмоль/мин.

)	Процентное содержание кислорода и азота воздуха в пропилено-воздушной смеси

объем кислорода в смеси

объем азота в смеси

10)	Объем кислорода и азота в смеси (определяется по пропилену):

, 408 - 9,5 %, Х - 18,48 % Gn,8 (О2) =345,1 м3/мин или 15,4 кмоль/мин.

,408 - 9,5 %, Х - 69,52 %Gn,9 (N2) =1298 м3/мин или 57,95 кмоль/мин.

)	Количество примеси пропан:

,408 - 9,5 %, Х - 2,5 %Gn,10 =46,68 м3/мин или 2,084 кмоль/мин.

)	Количество кислорода, пошедшего на основную реакцию:

13)	Количество кислорода, пошедшего на 1-ую побочную реакцию:

14)	Количество кислорода, пошедшего на 2-ую побочную реакцию:

15)	Количество непрореагировавшего кислорода:

Gn,14 = Gn,8 - Gn,11 - Gn,12 - Gn,13= 15,4-0,356-0,0452-0,1285= 14,8703 кмоль/мин.

Расход

)	Количество акролеина, образовавшего в основной реакции:

.

17)	Количество воды, образовавшего в основной реакции:

18)	Количество 2СН3С (О) СН3, образовавшего в первой побочной реакции:

19)	Количество СО2, образовавшего во второй побочной реакции:

20)	Количество воды, образовавшейся во второй побочной реакции:

Таблица № 3. Материальный баланс синтеза акролеина

| Сырье | Приход |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | кмоль/мин. |  | % моль | кг/мин | % масс. | м3/мин | % об. |
| С3Н6 (42) С3Н8 (44) О2 (32) N2 (28) | 7,92 2,084 15,4 57,95 |  | 9,5 2,5 18,48 69,52 | 332,64 91,696 492,8 1622,6 | 13,1 3,61 19,4 63,89 | 177,408 46,68 345,1 1298 | 9,5 2,5 18,48 69,52 |
| Итого | 83,354 |  | 100 | 2539,74 | 100 | 1867,18 | 100 |
| Продукты реакции | Расход |  |  |  |  |  |  |
| 1. С3Н4О (56) 2. Н2О (сумм) (18) 3 С3Н6 (непр.) (42) 4. С3Н6О (58) 5. О2 (непрореаг) 6. СО2 7. Н3Н8 (44) 7. N2 (28) | 0,356 0,4417 7,445 0,09044 14,8703 0,0857 2,084 57,95 | 0,427 0,53 8,935 0,109 17,847 0,104 2,501 69,547 |  | 19,936 7,9506 312,69 5,245 475,85 3,7708 91,69 1622,6 | 0,785 0,313 12,31 0, 207 18,74 0,148 3,61 63,887 | 7,974 9,895 166,77 2,025 333,095 1,92 46,68 1298 | 0,427 0,53 8,936 0,108 17,847 0,103 2,5 69,55 |
| Итого | 83,324 | 100 |  | 2539,74 | 100 | 1866,36 | 100 |

2. Тепловой баланс стадии синтеза

Таблица № 4. Данные для расчета теплового баланса

| Температура исходных реагентов 0 С | 315 |
| --- | --- |
| Температура продуктов реакции 0 С | 395 |
| Тепловые потери от прихода тепла % | 9 |

Термодинамические параметры веществ, участников реакции представлены в таблице № 5:

Таблица № 5

| Вещество | ∆Н298 | Сp = ƒ (t) Дж/моль. К |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | кДж/моль | а | в*103 | с*106 | с/*10-5 |
| С3Н6 | 20,41 | 12,44 | 188,38 | -47,6 | - |
| С3Н8 | -103,9 | -4,80 | 307,3 | -160,16 | - |
| О2 | 0 | 31,46 | 3,39 | - | -3,77 |
| N2 | 191,5 | 27,88 | 4,27 | - | - |
| С3Н4О | -80,77 | 31,26 | 150 | -49,06 | - |
| Н2О | -241,81 | 30 | 10,71 | - | 0,33 |
| С3Н6О | -217,57 | 22,47 | 201,8 | -63,5 | - |
| СО2 | -393,51 | 44,14 | 9,04 | - | -8,54 |

.	Количество тепла, которое поступает с исходными реагентами:

Тисх= 315+273=588 К.

.1 Определим количество тепла, которое поступает в реактор с пропиленом:

СрС3Н6 =а+вТi+cTi2 =12,44 + 188,38×10-3 × 588 - 47,6×10-6 ×5882 = 106,75 Дж/моль×К,

QС3Н6 = Gi×Cpi×Ti = 7,92 × 106,75 ×588 = 497130 кДж/мин.

.2 Определим количество тепла, которое поступает с примесью пропан:

СрС3Н8 =а+вТi+cTi2 = - 4,8+307,3× 10-3×588 - 160,16×10-6×5882 = 120,52 Дж/моль×К

QС3Н8 = Gi×Cpi×Ti = 2,084 × 210,52 ×588=147684 кДж/мин.

.3 Определим количество тепла, которое поступает с кислородом воздуха:

СрО2 =а+вТi+c // Ti2 = 31,46+3,39×10-3×588 - 3,77×105/5882= 32,36 Дж/моль×К,

Q О2 = Gi×Cpi×Ti = 15,4 × 32,36 ×588=293026 кДж/мин

.4 Определим количество тепла, которое поступает с азотом воздуха:

СрN2 =а+вТi+c // Ti2= 27,88+4,27×10-3×588=30,39 Дж/моль×К

Q N2 = Gi×Cpi×Ti = 57,95 × 30,39 ×588= 1035527 кДж/мин

Суммарное количество тепла, которое поступает в реактор с исходными реагентами:

= 497130 + 147684 + 293026+1035527 = 1973367 кДж/мин.

. Определим количество тепла, выделяющееся в результате химического превращения.

.1 Рассчитаем тепловой эффект химических реакций при температуре

Тj = 668К

Основная реакция: СН2=СН-СН3 + О2 = СН2=СН-СНО + Н2О

= ( (-80,77) + (-241,81)) - (20,41+0) =-342,99 кДж/моль

= (31,26+30) - (12,44+31,46) =17,36

= (150+10,71) ×10-3 - ( (188,38+3,39) ×10-3) =-31,06×10-3

= ( - 49,06×10-6) - (-47,7×10-6) = - 1,46 ×10-6

=0,33×105 - (-3,77×105) =4,1×105

=

=-324,99×103+17,36 (668-298)

=-341487 кДж/моль,

Gi (j), = - (-341487 × 0,356) =121569 кДж/мин

.2 Тепловой эффект для первой побочной реакции:

СН2=СН-СН3 + О2= 2СН3С (О) СН3

= (2× (-217,57)) + (2×20,41+1×0) =-457,96 кДж/моль

= (2×22,47) - (2×12,44+31,46) =-11,14

= (2×201,8) ×10-3 - ( (2×188,38+3,39) ×10-3) =23,61×10-3

= 2× ( - 63,5×10-6) - (2× (-47,7×10-6) +1×0) = - 31,8 ×10-6

=0- (-3,77) ×105 =-3,77×105

=

=-475,96×103+ ( (-11,14) (668-298))

= - 479442 Дж/моль,

Gi (j), = - (-479442 × 0,09044) =43360 кДж/мин

.3 Тепловой эффект для второй побочной реакции:

= (6× (-393,51) + 6× (-241,81) _- (2×20,41+9×0) = - 3852 кДж/моль

= (6×44,14+6×30) - (2×12,44+9×31,46) =136,82

= (6×9,04+6×10,71) ×10-3) - ( (2×188,38+9×3,39) ×10-3) = - 288,7×10-3

= (6×0+6×0) - (2× (-47,7×10-6)) = 95,2 ×10-6

= (6× (-8,54) +6×0,33) ×105 - (2×0+9× (-3,77×105) =-15,33×105

=

=-3852×103+136,82 (668-298))

= - 3847899 Дж/моль

Gi (j), = - (-3847899 × (0,08568+0,08568) =659375 кДж/мин

Суммарное количество тепла, выделяемое в ходе химической реакции:

121569 +43360 +659375 = 824304 кДж/мин.

-

реакция экзотермическая, его значение ставим в приход теплового баланса.

. Так как при данной температуре не происходит фазовое превращение, то Qф = 0

Расход тепла

4. Определим количество тепла, требуемое для нагревания исходных реагентов до температуры реакции.

Так как температура реакции на входе в реактор отличается от температуры в зоне реакции, то теплоемкость веществ участников реакции рассчитаем при средней температуре:

Тср = (588+668) /2 = 628 К.

.1 Количество тепла, необходимое для нагревания пропилена до температуры реакции:

СрС3Н6 = а + вТср + сТср2 = 12,44 + 188,38×10-3 × 628 - 47,6×10-6 ×6282=111,969 Дж/моль*КС3Н6 = 7,92 × 111,969 × (668-588) =70943 кДж/мин

.2 Количество тепла, необходимое для нагрева азота до температуры реакции:

СрN2 = а + вТср + с // Тср2 = 27,88 + 4,27×10-3 × 628=30,56 Дж/моль*КС3Н6 = 57,95 × 30,56 × (668-588) =141676 кДж/мин

.3 Количество тепла, необходимое для нагрева кислорода до температуры реакции:

СрО2 = а + вТср + с // Тср2 = 31,46 + 3,39×10-3 × 628+ (-3,77×10-6) /6282=32,63 Дж/моль*КО2 = 32,63 × 15,4 × (668-588) =40200 кДж/мин

.4 Количество тепла, необходимое для нагрева пропана:

СрС3Н8 = а + вТср + сТср2 = - 4,80 + 307,3×10-3 × 628 - 160,16×10-6 ×6282 =125,0 Дж/моль*КС3Н6 = 2,084 × 125 × (668-588) =20840 кДж/мин

Суммарное количество теплоты, которое необходимо для нагрева исходных реагентов до температуры реакции:

= 70943 +141676 +40200+20840 =273659 кДж/мин.

. Количество тепла, которое выходит из реактора с продуктами реакции при температуре Tj = 668 K,

.1 Количество тепла, которое выходит с акролеином:

СрС3Н4О = а + вТср + сТср2 = 31,26 + 150×10-3 × 668 - 49,06×10-6 ×6682 =109,56 Дж/моль*К, QС3Н4О = 0,356 × 109,56 × 668=26054 кДж/мин

.2 Количество тепла, выходящее с водяным паром (суммарное)

СрН2О = а + вТср + с // Тср2 = 30 + 10,71×10-3 × 668+ (0,33×105) /6682=37,23 Дж/моль*КН2О = 0,4417 × 37,23 × 668=10984,9 кДж/мин

.3 Количество тепла, выходящее с ацетоном:

СрС3Н6О = а + вТср + сТср2 = 22,47 + 201,8×10-3 × 668 - 63,5×10-6 ×6682 =128,93 Дж/моль*КС3Н6О = 0,09044 × 128,93 × 668=7789 кДж/мин

.4 Количество тепла, выходящее с углекислым газом:

СрСО2 = а + вТср + с // Тср2 = 44,14 + 9,04×10-3 × 668- (8,54×105) /6682=48,26 Дж/моль*К, QСО2 = 0,0857 × 48,28 × 668=2763 кДж/мин

.5 Количество тепла, выходящее с пропаном (примесью):

СрС3Н8 = а + вТср + сТср2 = - 4,8 + 307,3×10-3 × 668 - 160,16×10-6 ×6682 =129 Дж/моль*КС3Н8 = 2,084 × 129 × 668=179582 кДж/мин

.7 Количество тепла, выходящее с непрореагировавшим кислородом:

СрО2 = а + вТср + с // Тср2 = 31,46 + 3,39×10-3 × 668+ (-3,77×105) /6682=33,22 Дж/моль*КО2 = 14,8703 × 33,22 × 668=329986 кДж/мин

.8 Тепло с непрореагировавшим пропиленом:

СрС3Н6 = а + вТср + сТср2 = 12,44 + 188,38×10-3 × 668 - 47,6×10-6 ×6682 =117,04 Дж/моль*КС3Н6 = 7,445 × 117,04 × 668=582070 кДж/мин

.9 Количество тепла выходящее с азотом (примесь):

СрN2 = а + вТср + с // Тср2 = 27,88 + 4,27×10-3 × 668=30,73 Дж/моль*КN2 = 57,95 × 30,73 × 668=1189576 кДж/мин

Суммарное количество тепла, которое выходит из реактора с продуктами реакции:

=26054 +10984,9 +7789+ 2763 + 179582 + 329986+582070+1189576 = 2328804 кДж/мин.

. Определим потери тепла:

приход = ∑Qi. + ∑Qr = 1973367 +824304 =2797671 кДж/мин,потерь = 0,09 × 2797671 = 251790 кДж/мин.

. Определим количество тепла, отводимое (подводимое) от реактора при помощи теплоносителя (хладагента):

Орасход = Qj + Qнагр. + Qпотерь=2328804 +273659 +251790 =2854253 кДж/мин,F = 2854253 - 2797671 = 56582 кДж/мин.F > 0, тепло необходимо подводить, его значение ставим в расход тепла с отрицательным знаком.

. Исходя из тепловой нагрузки на реактор определим поверхность теплообмена.

F= где QF=56582 кДж/мин.

Kt= 48=

Принимаем начальную температуру хладагента 500С, конечную

0С

355-50=305 0С

355-200=155 0С

==0С

F=м2

Результаты расчетов сводим в таблицу теплового баланса.

Таблица № 6. Тепловой баланс стадии синтеза

| Приход тепла |  |  | Расход тепла |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тепловой поток | кДж/мин | % | Тепловой поток | кДж/мин | % |
| Qi. | 1973367 | 70,54 | Qj | 2328804 | 83,24 |
| Qr | 824304 | 29,46 | Qнагр | 273659 | 9,77 |
|  |  |  | Qпотерь | 251790 | 8,99 |
|  |  |  | QF | -56582 | -2,0 |
| Итого | 2797671 | 100 | Итого | 2797671 | 100 |

3. Термодинамический анализ основной реакции и расчет константы равновесия

Определить вероятность протекания реакции и значение константы равновесия:

СН2=СН-СН3 + О2 = СН2=СН-СНО + Н2О

| Температурный интервал, оС | 30 - 830 |
| --- | --- |
| Шаг изменения температуры, оС | 80 |

Таблица № 7. Термодинамические свойства веществ

| Вещество | ∆Hof,298,кДж/моль | ∆Sof,298,Дж/мольК | Ср = f (T) # |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | a | b∙103 | c∙106 с’∙10-5 |
| Пропилен Кислород (г) Акролеин Вода (г) | 20,41 0 80,77 241,81 | 266,94 205,03 287,90 188,74 | 12,44 31,46 31,26 30 | 188,38 3,39 150 10,71 | -47,6 3,77 49,06 0,33 |

. Вычисляем тепловой эффект данной реакции, протекающей в заданном интервале температур.

Изменение энтальпии реакции при стандартных условиях:

∆Нrо298 = - 342,99 кДж/моль, ∆а = 17,36 ∆b = - 31,06∙10-3

∆с = - 1,46∙10-6 ∆с’ = 4,1∙105

При t=30 0 C =303К

При t=830 0 C =1103К

Результаты расчета теплового эффекта при других температурах представлены в таблице

1.	Определим изменение энтропии в этом интервале температур.

Изменение энтропии реакции при стандартных условиях:

При t=830 0 C =1103К

Результаты расчета изменения энтропии для остальных температур представлены в таблице.

2.	Вычисляем изменение изобарно-изотермического потенциала системы (свободной энергии Гиббса) в ходе реакции при стандартном давлении Р = 1 атм. и при заданном интервале температур и оцениваем термодинамическую вероятность протекания данной реакции:

∆G0r,303 = - 342927 - 303∙4,8768 = - 344404 Дж/моль

∆G0r,1103 = - 346166 - 1103∙3,7022 = - 350323 Дж/моль

Результаты расчета значений энергии Гиббса для остальных температур представлены в таблице.

.	Из уравнения изотермы Вант-Гоффа, определяем константу равновесия реакции

Результаты проведенных расчетов сводим в таблицу зависимости термодинамических функций от температуры.

Таблица № 8. Зависимость термодинамических функций от температуры

| № | Т, К | ∆Н0r,T Дж/моль | ∆S0r,T Дж/моль. К | ∆G0r,T Дж/моль | ln Kp | Kp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 303 | -342927 | 4,8768 | -344404 | 136,71 | 2,357*1059 |
| 2 | 383 | -342122 | 7,2549 | -344900 | 108,31 | 1,09*1047 |
| 3 | 463 | -341621 | 8,4549 | -345535 | 89,76 | 9,63*1038 |
| 4 | 543 | -341381 | 8,9394 | -346235 | 76,69 | 2,03*1033 |
| 5 | 623 | -341383 | 8,9395 | -346952 | 66,98 | 1,23*1029 |
| 6 | 703 | -341619 | 8,5878 | -347656 | 59,48 | 6,8*1025 |
| 7 | 783 | -342081 | 7,9677 | -348319 | 53,5 | 1,72*1023 |
| 8 | 863 | -342767 | 7,1347 | -348924 | 48,63 | 1,31*1021 |
| 9 | 943 | -343677 | 6,1281 | -349455 | 44,57 | 2,27*1019 |
| 10 | 1023 | -344810 | 4,9768 | -349901 | 41,14 | 7,3*1017 |
| 11 | 1103 | -346166 | 3,7022 | -350323 | 38,2 | 3,89*1016 |

По рассчитанным данным строим графики зависимостей

∆Н0r,T=f (T)

∆S0r,T=f (T)

∆G0r,T=f (T)

ln Kp=f (1/T)

Т.к. Кр>>1, равновесие в системе смещено в сторону образования продуктов реакции (выход продукта велик). Реакция имеет самопроизвольный характер на все протяжении интервала температур. Из расчета Кр видно, что выход продукта велик и при малых значения температур и дальнейшее увеличение температуры ведет к снижению скорости реакции.

Таким образом, из полученных результатов расчета видно, что во всем интервале температур реакция экзотермическая (∆Нr,T <0).

4. Кинетические расчеты

Имеются экспериментальные данные зависимости концентрации реагента от времени  и зависимости константы скорости реакции от температуры.

Таблица № 9. Кинетические данные

| , сек. со, моль/л |  |
| --- | --- |
| 0 | 0,10 |
| 3 | 0,091 |
| 6 | 0,082 |
| 9 | 0,073 |
| 13 | 0,064 |
| 18 | 0,055 |
| 23 | 0,046 |
| 30 | 0,037 |
| 38 | 0,028 |
| 50 | 0,019 |
| 69 | 0,01 |

Таблица № 10. Экспериментальные данные константы скорости реакции от температуры

| Температура, К | 605 | 620 | 635 | 650 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| К, с-1 | 231,73 | 267,07 | 305,76 | 347,86 |

Необходимо определить порядок реакции, энергию активации и составить полное кинетическое уравнение..	Определение порядка реакции.

Порядок реакции определяется методом постановки и графическим методом. Согласно метода подстановки, подставляем значения концентрации и времени в уравнения реакции.

)	Для момента времени τ=3 сек.

Для реакции первого порядка:

=

Для реакции второго порядка:

==0,329

Для реакции третьего порядка:

=

2)	Для момента времени τ=6 сек

Для реакции первого порядка:

=

Для реакции второго порядка:

==0,366

Для реакции третьего порядка:

==0,7219

3)	Для момента времени τ=69 сек

Для реакции первого порядка:

=

Для реакции второго порядка:

==0,7219

Для реакции третьего порядка:

=

Значения констант скоростей для времени τ.

Таблица № 11

| № | k-для реакции 1-го порядка | k-для реакции 2-го порядка | k-для реакции 3-го порядка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,031 | 0,329 | 3,459 |
| 2 | 0,033 | 0,366 | 4,06 |
| 3 | 0,035 | 0,411 | 4,869 |
| 4 | 0,034 | 0,432 | 5,543 |
| 5 | 0,033 | 0,454 | 6,41 |
| 6 | 0,034 | 0,51 | 8,099 |
| 7 | 0,033 | 0,567 | 10,51 |
| 8 | 0,033 | 0,677 | 15,467 |
| 9 | 0,029 | 0,735 | 26,7 |
| 10 | 0,033 | 1,3 | 71,739 |
| кср | 0,0328 | 0,5781 | 15,6856 |
| Δ % | 3,41 | 33,8 | 85,5 |

Погрешность расчета констант скоростей Δ определяется:

Δабc=| Кср-К|

Δабc. ср=

Δ%=

Для реакции первого порядка: Δ%=  %

Для реакции второго порядка: Δ%=

Для реакции третьего порядка: Δ%=

Как видно из проведенных расчетов, близкие между собой значения получены из уравнения I-го порядка, следовательно, реакция протекает по кинетическому уравнению

.

4)	Для определения порядка реакции графическим методом, строят графические зависимости в координатах:

для реакций первого порядка,

для реакций второго порядка,

для реакций третьего порядка.

Данные для построения графиков.

Таблица № 12

| τ сек | С моль/л |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 0,091 | 0,094 | 10,98 | 120,75 |
| 6 | 0,082 | 0, 198 | 12, 19 | 148,72 |
| 9 | 0,073 | 0,315 | 13,69 | 187,65 |
| 13 | 0,064 | 0,446 | 15,625 | 244,14 |
| 18 | 0,055 | 0,598 | 18,18 | 330,57 |
| 23 | 0,046 | 0,776 | 21,74 | 472,59 |
| 30 | 0,037 | 0,994 | 27,03 | 730,46 |
| 38 | 0,028 | 1,273 | 35,71 | 1275,5 |
| 50 | 0,019 | 1,66 | 52,63 | 2770 |
| 69 | 0,01 | 2,3 | 100 | 10000 |

Прямолинейная зависимость получена в координатах lnci,0/ci, = f (τ), следовательно, исследуемая реакция первого порядка.

II Определение энергии активации.

Энергию активации определим аналитически и графически.

)	Для определения аналитическим методом используем формулу:

Дж/моль

Дж/моль

Дж/моль

Среднее значение энергии активации: <Еакт> =29514 Дж/моль

2)	Строим график зависимости в координатах lnK =f (1/T).

График зависимости представлен на рисунке № 8

Таблица № 12 Данные для построения графика.

| Т, К | k | lnk | 1/Т |
| --- | --- | --- | --- |
| 605 | 231,73 | 5,45 | 0,00165 |
| 620 | 267,07 | 5,59 | 0,00161 |
| 635 | 305,76 | 5,72 | 0,00157 |
| 650 | 347,86 | 5,85 | 0,00153 |

По графику определим тангенс угла наклона

Определим энергию активации по уравнению:

Еакт= - R  = - 8,324 (-3250) = 27020, 5 Дж/моль

Относительную ошибку между значениями энергии активации, полученными аналитическим и графическим методами.

,

По графику зависимости, построенному в координатах lnK =f (1/T), определим предэкспоненциальный множитель:

Ln A0=7,43 A0=1685

и по рассчитанным значениям порядка реакции и энергии активации запишем общее кинетическое уравнение:

,

где Ао - предэкспоненциальный множитель;

n - порядок реакции.

Установлено, что реакция получения акролеина протекает по уравнению первого порядка, что подтверждается проведенными расчетами аналитическим и графическим методами и т.к. концентрация одного из реагентов находится в постоянном избытке по отношению к другому. Энергия активации для данного процесса составляет порядка 29514 Дж/моль.

5. Принципиальная технологическая схема стадии синтеза

Принципиальная схема синтеза акролеина представлена на рисунке 9.

Описание технологической схемы.

Пропилен из ёмкости Е1 смешивается с воздухом в смесителе 1 СМ1 и газодувкой Н-1 подаётся в подогреватель П1, в котором реакционная смесь подогревается до 315°С греющим паром. Из подогревателя П1 реакционная смесь поступает в реактор Р, где на катализаторе происходит окисление пропилена в акролеин. Выделяющееся тепло реакции снимается циркулирующим высокотемпературным теплоносителем (кремнийорганическая жидкость тетра-м-крезоксисилан [ТСК]). ТСК циркулирует через котёл-утилизатор КУ, в котором используется для выработки пара. После реактора реакционная смесь поступает в холодильник Х1, охлаждаемый водой. Для отделения акролеина от реакционной смеси смесь подаётся в абсорбер А1, орошаемый водой. Акролеин хорошо растворяется в воде. Водный раствор акролеина, выходящий с нижней части абсорбера А1, направляется на предварительную ректификацию в ректификационную колонну РК1. Выходящие с верха абсорбера А1 реакционные газы, содержащие непрореагировавший пропилен, кислород, а также оксид и диоксид углерода, азот, направляются на дальнейшую очистку в абсорбер А2. В ректификационной колонне РК1 акролеин и другие продукты окисления отделяются от промывной воды. Вода, вытекающая из низа ректификационной колонны РК1, направляется на орошение абсорбера А1. Акролеин и другие продукты окисления отводятся сверху ректификационной колонны РК1 и направляются на ректификацию в ректификационную колонну РК2, где происходит отделение от акролеина побочных продуктов окисления (ацетальдегид). Сверху колонны РК2 отбирается ацетальдегид, собирается в ёмкость Е2 и затем отгружается потребителям. С низа колонны РК2 отбирается акролеин-сырец, который направляется на окончательную ректификацию в ректификационную колонну РК3. С верха колонны РК3 отбирается товарный акролеин, который собирается в ёмкости Е3 и по мере накопления отгружается потребителю. С низа колонны РК3 отбирается кубовые остатки, которые собираются в ёмкости Е4 и затем направляются на обезвреживание. В абсорбере А2 реакционные газы, поступающие из абсорбера А1, очищаются от СО2. Для этого в верх абсорбера подаётся поташ. Поташ вступает в реакцию с СО2 с образованием гидрокарбоната калия:

К2СО3 + СО2 + Н2О → 2КНСО3

Очищенные от СО2 реакционные газы с верха абсорбера А2 направляются в цех обезвреживания отходов, где используются при сжигании органосодержащих промстоков. С низа колонны отбирается гидрокарбонат калия, который поступает в десорбер Д, где из него выделяется СО2. Выделившийся в десорбере СО2 направляется в цех получения углекислоты. Стекающий с низа десорбера гидрокарбонат калия снова направляется на орошение абсорбера А2.

Список литературы

1.	Лебедев Н.Н. Химия и технология основного органического и нефтехимического синтеза - Л.: Химия, 1988-592с.

2.	Краткий справочник физико-химических величин. Под ред. К.П. Мищенко и А.А. Равделя - Л.: Химия, 1972-80c.

.	Расчеты химико-технологических процессов под ред. Мухленова И.П. - Л.: Химия, 1977-80с.