Министерство науки и образования Российской Федерации

Федеральное агентство по образованию

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования

"Пермский государственный технический университет"

Березниковский филиал

Кафедра химической технологии и экологии

Расчетная работа

Основы физической химии

2010

1. Задание. Al2O3(T)+3SO3(Г)→Al2(SO4)3(T)

Определить ∆Н, ∆U, ∆S, ∆F, ∆G реакции при постоянном давлении р = 1,013*105 Па и Т = 450 К.

Справочные материалы.

| Вещество | ∆Нf,298,0 кДж/моль | S298,0 Дж/моль*К | ∆Gf,298,0 кДж/моль | Коэффициенты уравнения Cр0=f(T) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | a | b*103 | c,*10-5 |
| Al2O3(T) | -1675,69 | 50,92 | -1582,27 | 114,55 | 12,89 | -34,31 |
| SO3(Г) | -395,85 | 256,69 | -371,17 | 64,98 | 11,75 | -16,37 |
| Al2(SO4)3(T) | -3441,80 | 239,20 | -3100,87 | 366,31 | 62,59 | -112,47 |

1.1 Расчет теплового эффекта реакции

Расчет теплового эффекта реакции в изобарном процессе в стандартных условиях (H):

∆Нr0(298)= ∆Hf(298)Al2(SO4)3-(∆Hf0(298)Al2O3(Г)+3∆Hf0(298)SO3(Г))

∆Hf298=-3441,80-(-1675,69+3(-395,85))=-578,56 кДж

Вывод: В стандартных условиях данный процесс является экзотермический, реакция идет с выделением тепла.

Расчет теплового эффекта реакции в изобарном процессе при заданной температуре(H):

∆с=0, т.к. все вещества неорганические

∆HrT=∆Hr0298+298T∆a+∆bT+∆c,T2dT

∆a = aAl(SO4)3-(aAl2O3+3*aSO3)=366,31-(114,55+3*64,98)=56,82

∆b = bAl(SO4)3-(bAl2O3+3*bSO3)=62,59-(12,89+3*11,75)=14,45*10-3

∆c,= c,Al(SO4)3-(c,Al2O3+3*c,SO3)=-112,47-(-34,31-3*16,37)=-29,05*105

∆Hr(450)=-578560+298450(56,82+14,45*103T-29,05*105/T2)dT= -578560+56,82298450dT+14,45*10-3 298450TdT-29,05*105298450dT/T2= -578560+56,82(450-298)+14,45*10-3/2*(4502-2982)-29,05*105((450-298)/298*450)=-578560+8636,64+821,45-3292,77=-572,39 кДж

Вывод: При увеличении температуры на 152 К тепловой эффект реакции изменился на 6,17 кДж, реакция осталась экзотермической.

Расчет теплового эффекта реакции в изохорном процессе в стандартных условиях(U):

∆Н=∆U+p∆V ; ∆U=∆H-p∆V

p∆V=∆nRT

∆U=∆H-∆nRT

∆n=∆nконеч.-∆nисх.= 0 – 3 = -3; ∆n = -3

R=8,314 Дж/моль*К

∆U(298)=-578,56-(-3)*0,008314*298=-571,13 кДж

Вывод: В изохорно-изотермическом процессе, при стандартных условиях реакция протекает с выделением тепла, т.е. процесс экзотермический.

Расчет теплового эффекта реакции в изохорном процессе при заданной температуре (U):

∆U(450)=-572,39-(-3)*0,008314*450=-561,17 кДж

Вывод: При увеличении температуры на 152 К тепловой эффект данной реакции в изохорно-изотермическом процессе уменьшился на 9,96 кДж, реакция идет с выделением тепла.

1.2 Определение направления протекания химического процесса

Определение направления протекания реакции в изолированной системе (S):

а) в стандартных условиях:

∆Sr0(298) = S0(298)Al2(SO4)3(T)- (S0(298)Al2O3(T) + 3*S0(298)SO3(Г))

∆Sr0(298) =239,2-(50,92+3*256,69)=-581,79 Дж

Вывод: При взаимодействии оксида алюминия с оксидом серы (VI) в изолированной системе получилось, что ∆S<0, поэтому процесс невозможен.

б) при заданной температуре:

∆с=0, т.к. все вещества неорганические

∆Sr(T)=∆S0(450)+ 298T∆a+∆bT+∆c,T2dT/T

∆Sr(450)=-581,79+298450(56,82+14,45*10-3*T-29,05*105/T2)dT/T= -581,79+56,82298450dT/T+14,45*10-3298450dT-29,05*105298450dT/T3= -581,79+56,82*ln450/298+14,45*10-3(450-298)- 29,05*105*1/2*((4502-2982)/2982*4502)=-581,79+23,42+2,196-9,15=-565,32 Дж

Вывод: При увеличении температуры на 152 К энтропия увеличилась на 16,466 Дж, но осталась отрицательной. В изолированной системе процесс невозможен. Расчет изобарно-изотермического потенциала (G):

а) в стандартных условиях

∆Gr0(298) = G0(298)Al2(SO4)3(T)- (G0(298)Al2O3(T) + 3*G0(298)SO3(Г))

∆Gr0(298) =-3100,87-(-1582,27+3*(-371,17))=-405,13 кДж/моль

Вывод: При взаимодействии оксида алюминия с оксидом серы (VI) в стандартных условиях ∆G<0, поэтому процесс самопроизвольный.

∆Gr0(298) = ∆Н(298)-Т∆Sr(298)

∆Gr0(298) = -578560-298*(-581,79)=-405,19 кДж

% ош.=((-405,13+405,19)/(-405,13))*100=0,01% ,

т.к процент ошибки очень мал, следовательно, можно использовать для расчета оба метода.

Вывод: В закрытой системе изобарно-изотермический процесс будет протекать самопроизвольно, т.к. ∆G<0.

б) при заданной температуре

∆Gr0(450) = ∆Н(450)-450*∆Sr(450)

∆Gr0(450) = -572390-450*(-565,32)=-317,996 кДж

При увеличении температуры на 152 К, энергия Гиббса увеличилась на 87,194 кДж, отсюда следует, что чем больше температура, тем больше энергия Гиббса. В закрытой системе изобарно-изотермический процесс остался самопроизвольным, т.к. ∆G<0. Дальнейшее повышение температуры не выгодно, т.к. ∆G стремится к нулю и процесс от самопроизвольного перейдет в равновесный, а затем в не самопроизвольный.

Расчет изохорно-изотермического потенциала (F):

а) в стандартных условиях

1 способ:

∆F = ∆U-T∆S

∆F(298)=-571130-298*(-581,79)=-397,76 кДж

2 способ:

∆F(298)=∆G-∆nRT

∆F(298)=-405,13-(-3)*298*0,008314=-397,7 кДж

%ош.=((-397,76+397,7)/(-397,76))*100=0,02%,

т.к процент ошибки очень мал, следовательно, можно использовать для расчета оба метода.

Вывод: В закрытой системе при стандартных условиях изохорно-изотермический процесс будет протекать самопроизвольно, т.к. ∆F<0.

б) при заданной температуре

1 способ:

∆F(450)= -561170-450*(-565,32)=-306,78 кДж

2 способ:

∆F(450)=-317,996-(-3)*450*0,008314=-306,78 кДж

%ош.=((-306,78-306,78)/(-306,78))*100=0%,

т.к процент ошибки равен нулю, следовательно, можно использовать для расчета оба метода.

Вывод: При увеличении температуры энергия Гельмгольца увеличилась. В закрытой системе изохорно-изотермический процесс будет протекать самопроизвольно.

Вывод:

| Т, К | ∆Н, кДж | ∆U, кДж | ∆G,кДж/моль | ∆F, кДж | ∆S, Дж |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 298 | -578,56 | -571,13 | -405,19 | -397,76 | -581,79 |
| 450 | -572,39 | -561,17 | -317,996 | -306,78 | -565,32 |

С увеличением температуры тепловые эффекты изобарно-изотермического и изохорно-изотермического процессов увеличились.

В данной работе ∆Н, ∆S, ∆G получились отрицательными, отсюда следует, что процесс протекает самопроизвольно, но при невысоких температурах.

При увеличении температуры энергия Гиббса и энергия Гельмгольца увеличились, значит система стремиться к равновесию (в условиях равновесия ∆F, ∆G достигают минимума).

2. Задание: Определить ΔH, ΔU, ΔS, ΔF, ΔG, реакции при постоянном давлении P=1.013 * 105 Па.

СdO(т) + H2SO4 (ж) = CdSO4 (т) + H2O (г)

Реакция протекает при температуре 511 градусов Цельсия .

Исходные данные

| Вещест-во | ΔHf˚298 кДж/моль | S˚298 Дж/моль*К | ΔGf˚298 кДж/моль | Ср298 Дж/моль*К | Коэф. уравнения Ср˚= f(T) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | a | b * 103 | c΄ * 10-5 |
| H2O | -241,81 | 188,72 | -228,61 | 33,61 | 30,00 | 10,71 | 0,33 |
| CdO | -258,99 | 54,81 | -229,33 | 43,64 | 48,24 | 6,38 | -4,90 |
| H2SO4 | -813,99 | 156,90 | -690,14 | 138,91 | 156,9 | 28,3 | -23,46 |
| Cd SO4 | -934,41 | 123,05 | -828,88 | 99,62 | 77,32 | 77,40 | - |

2.1 Расчёт теплового эффекта реакции

Расчёт теплового эффекта реакции в изобарном процессе в стандартных условиях

ΔНr˚ (298) = (ΔНf˚ (298) CdSO4 + ΔНf˚ (298) H2O) – (ΔНf˚ (298) CdO + ΔНf˚ (298) H2SO4)

ΔНr˚ (298) = (-934,41 – 241,81) – (-258,99 – 813,99) = -103,24 кДж.

Вывод: При реакции в стандартных условиях ,произошло выделение тепла в количестве 103,24 кДж как следствие реакция является экзотермической.

Расчёт теплового эффекта реакции в изобарном процессе при заданной температуре

ΔH(T) = ΔНr˚ (298) + 298T(Δa+ ΔbT+ Δc΄/ T2 )dT;

Δa = ( Δa CdSO4+ Δa H2O) - ( Δa CdO+ Δa H2SO4)

Δa = (77,32+30,00) – (48,94+156,90) = -97,82 ;

Δb = (Δb CdSO4+ Δb H2O) - (Δb CdO+ Δb H2SO4)

Δb = (77,40+10,71) – (6,38+28,30) = 53,43 * 10-3

Δc΄ =( Δc΄CdSO4+ Δc΄H2O) - (Δc΄CdO+ Δc΄H2SO4)

Δc΄ = (0 + 0.33) – (-4,90-23,46) = 28,69 * 105

Δc = 0, т.к. все вещества неорганические.

ΔH(511) = -103,24 * 103 + 298511(-97,82+ 53,43*10-3T+ 28,69*105/ T2 )dT =

= -103,24 * 103 + (-97,82) * (511-298) + 53,43* 10-32 * (5112 – 2982) + 28,69* 105* 511-298511*298= -103240 – 20835,66 + 4603,45 + 4050,80 = -115,42 kДж.

Вывод: Увеличение температуры привело к увеличению количества теплоты выделившегося в следствии реакции.

Расчёт теплового эффекта реакции в изохорном процессе в стандартных условиях

ΔU = ΔН – ΔnRT

Δn = Δnкон. – Δnнач

Δn=1-0=1

Газовая постоянная R = 8.314 Дж/моль*К

ΔU(298)= ΔНr˚ (298) –Δn*R*T

ΔU(298) = -103,24 * 103 -1 * 8,314 * 298 = -103240 – 2477,57 = -105,72 кДж.

Вывод: Внутренняя энергия реакции в изохорном процессе составила 100,76 килоджоуля.

Расчёт теплового эффекта реакции в изохорном процессе при заданной температуре

ΔU(511)= ΔНr˚ (511) –Δn*R*T

ΔU(511) = -115,42 * 103 - 1 * 8,314 * 511 = -115420 – 4248,45 = - 119,67 кДж.

Вывод: Как и в изобарном процессе увеличение температуры приводит к увеличению внутренней энергии реакции на 18,91 кДж.

2.2 Определение направления протекания химического процесса

Определение направления протекания данной реакции в изолированной системе

Определение направления протекания реакции в стандартных условиях

ΔS˚ (298) = (S (298) Cd SO4 + S (298) H2O) – (S(298) Cd O + S (298) H2SO4)

ΔS˚ (298) = (123,05+188,72)-( 54,81+156,90)= 100,06 ДжК

Вывод: Так как энтропия S больше ноля 100,06>0 то процесс реакции в изолированной системе протекает самопроизвольно без внешнего воздействия. Определение направления протекания реакции при заданной температуре.

ΔS(T) = ΔS˚ (298) + 298T(Δa+ ΔbT+ Δc΄/ T2 )dT/T ;

ΔS (511) = 100,06 + 298511(-97,82+53,43* 10-3 Т+ 28,69*105Т2)dTT = 100,06 – 97,82298511dTT + 53,43 * 10-3 298498dT + 28,69 * 105 298498dTT3 = 100,06 – 97,82 ln511298 + 53,43 * 10-3 * (511-298) + 28,96* 1052 * (5112 - 29825112* 2982) = 121,66 ДжК

Вывод: Изменение температуры привело к увеличению энтропии по сравнению с процессом при стандартных условиях . Следовательно повышение температуры ведёт к увеличению неупорядоченности и увеличению количества соударений молекул при реакции.

Определение направления протекания химического процесса в закрытой системе

Расчёт изобарно – изотермического потенциала в стандартных условиях

ΔGr˚ (298) = (G (298) Cd SO4 + G (298) H2O) – (G (298) Cd O + G(298) H2SO4)

ΔGr˚ (298)= (-823,88 – 228.61) – (-229,33 – 690.14) = -133,02 кДж/моль.

Вывод: Изобарно – изотермический потенциал показывает что процесс в закрытой системе идёт самопроизвольно ΔGr˚ < 0 ; -133,02<0 .

Произведем расчет изобарно – изотермического потенциала по другой формуле:

ΔGr˚ (298) = ΔНr˚ (298) - Т* ΔS˚ (298)

ΔGr˚ (298) = -103,24 * 103 – 298 * 100,06 = -133,06 кДж/моль.

Найдем процент ошибки:

% ошибки = -133,02+-133,06-133,02*100=0,03%

Расчет можно производить любым способом, т.к. процент ошибки не существенен. Расчёт изобарно – изотермического потенциала при заданной температуре

ΔGr˚ (511) = ΔНr˚ (511) - Т* ΔS˚ (511)

ΔGr˚ (511) = -119,46 * 103 – 511 * 121,66 = -181,63 кДж/моль.

Вывод: Увеличение температуры никак не повлияло на процесс реакции в закрытой системе, она по прежнему идёт самопроизвольно ΔGr˚ < 0; -181,63<0. Расчёт изохорно – изотермического потенциала в стандартных условиях.

ΔF(298) = ΔU(298) – T* ΔS˚ (298)

ΔF(298) = -105,72 * 103 – 298 * 100,06 = -135,53 кДж.

Вывод: Изохорно – изотермический потенциал показывает что процесс в закрытой системе идёт самопроизвольно ΔF < 0 ; -135,53<0

Расчёт изохорно – изотермического потенциала при заданной температуре

ΔF(511) = ΔU(511) – T* ΔS˚ (511)

ΔF(511) = - 123,70 * 103 – 511 *121,66 = -185,87кДж.

Вывод: Изменение температуры привело к уменьшению потенциала по сравнению с процессом при стандартных условиях, а это означает что глубина реакции в закрытой системе увеличилась ΔF < 0 ; -185,87>0.

Вывод

Рассмотренная реакция оксида кадмия и серной кислоты идёт самопроизвольно на это указывают все характеристики реакции, а рассмотренное увеличение температуры реакции её ничуть не замедляет. Всё это позволяет сделать вывод о том что увеличение температуры реакции позволяет увеличить её глубину и полноту. При этом реакция останется самопроизвольной.

| T, K | ΔH, кДж | ΔU, кДж | ΔS, ДжК | ΔG, кДж/моль | ΔF, кДж |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 298 | -103,24 | -105,72 | 100,06 | -133,02 | -135,53 |
| 511 | -115,42 | -119,67 | 121,66 | -181,63 | -185,87 |