ПОТЕНЦИОМЕТРИЧЕСКОЕ ТИТРОВАНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ рн-ЭЛЕКТРОДА

Определение содержания носителей щелочности в растворе карбоната натрия [9]

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: методом прямого кислотно-основного титрования с потенциометрической индикацией конечных точек титрования определить содержание карбонат- и гидрокарбонат-ионов (в ммоль/л).

ХИМИЗМ ОПРЕДЕЛЕНИЯ. В 0,0200 н. растворе карбоната натрия, являющемся объектом исследования, происходит протолиз соли по аниону:

.

Вот почему в этом растворе должно быть два носителя щелочности - карбонат- и гидрокарбонат-анионы. На интегральной кривой титрования 0,1000 н. раствором HCl первый скачок рН раствора обусловлен протеканием реакции

,

а второй скачок - протеканием реакций

и .

Из вышеизложенного следует, что объем титранта второй волны кривой титрования должен быть больше, чем первой волны.

ЗАДАЧИ:

) провести потенциометрическое титрование, по результатам которого построить интегральную кривую титрования и качественно интерпретировать ее;

) несколько раз провести рН-метрическое титрование, по их результатам построить дифференциальные кривые титрования по первой производной и количественно интерпретировать их;

) в обсуждении результатов объяснить соотношение карбонатной и гидрокарбонатной щелочности водного раствора карбоната натрия.

АППАРАТУРА: высокоомный потенциометр-иономер; стеклянный рН-электрод и хлоридсеребряный электрод сравнения; магнитная мешалка.

ПОСУДА: химический стакан вместимостью 50 мл; микробюретка вместимостью 2 или 5 мл; мерная колба вместимостью 100,0 мл; пипетки Мора вместимостью 10,0 и 20,0 мл.

РАСТВОРЫ: 0,1000 М раствор HCl; 0,0500 Н раствор карбоната натрия.

Опыт 1. Потенциометрическое титрование

Вынимают электрод сравнения из насыщенного раствора хлорида калия, споласкивают дистиллированной водой, промокают фильтровальной бумагой и открывают отверстие верхней его части. Из децимолярного раствора хлороводородной кислоты вынимают стеклянный электрод, споласкивают дистиллированной водой и осторожно, едва прикасаясь, удаляют фильтром следы влаги. В стакан ячейки вносят 20,0 мл 0,0500 М раствора карбоната натрия и погружают в него электроды (в случае недостаточного количества жидкости добавляют немного дистиллированной воды). Устанавливают режим измерения ЭДС гальванического элемента. Заполняют микробюретку соляной кислотой и титруют порциями 0,50 и 0,25 мл, измеряя разность равновесных потенциалов индикаторного электрода и электрода сравнения. По результатам измерения ЭДС строят интегральную кривую титрования.

Опыт 2. рН-метрическое титрование

Устанавливают режим измерения рН и несколько раз титруют, не забывая измерять начальное значение водородного показателя раствора карбоната натрия. Объемы титранта, соответствующие обоим скачкам рН, находят построением дифференциальной кривой титрования по данным таблицы:

| V(HCl), мл | 0,00 | 0,50 | 1,00 | 1,25 | … |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pH | pHo | pH1 | pH2 | pH3 | … |
| DV, мл | - | 0,50 | 0,50 | 0,25 | … |
| DрН | - | pHo - pH1 | pH1- pH2 | pH2 - pH3 | … |
| DрН / DV | - | DрН1 / 0,50 | DрН2 / 0,50 | DрН3 / 0,25 | … |

Расчеты

В основу вычислений следует положить формулу, которая в титриметрии является математическим выражением закона эквивалентов. При вычислении содержания карбонат-ионов эта формула имеет вид:

,

а при вычислении содержания гидрокарбонат-анионов -

.

Таблица 1. Результаты измерения рН аликвоты 0,0500 н. раствора карбоната натрия объемом 20,0 мл 0,1000 н. раствором HCl, а так же величины, необходимые для построения дифференциальной и интегральной кривых.

| V(HCl), мл | 0,00 | 0,50 |  | 1,00 |  | 1,25 |  | 1,90 |  | 2,40 |  | 2,90 |  | 3,40 |  | 3,90 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pH | 10,9 | 10,69 |  | 10,55 |  | 10,48 |  | 10,28 |  | 10,11 |  | 9,95 |  | 9,72 |  | 9,40 |  |
| ΔV, мл | - | 0,50 |  | 0,50 |  | 0,25 |  | 0,65 |  | 0,50 |  | 0,50 |  | 0,50 |  | 0,50 |  |
| ΔpH | - | 0,21 |  | 0,14 |  | 0,07 |  | 0,20 |  | 0,17 |  | 0,16 |  | 0,23 |  | 0,32 |  |
| ΔpH/ΔV | - | 0,42 |  | 0,28 |  | 0,28 |  | 0,31 |  | 0,34 |  | 0,32 |  | 0,46 |  | 0,64 |  |
| V(HCl), мл | 4,40 | 4,90 | 5,15 |  | 5,65 |  | 6,15 |  | 6,65 |  | 7,15 |  | 7,65 |  | 8,25 |  |
| pH | 8,82 | 7,51 | 7,20 |  | 6,89 |  | 6,59 |  | 6,38 |  | 6,19 |  | 6,04 |  | 5,82 |  |
| ΔV, мл | 0,50 | 0,50 | 0,25 |  | 0,50 |  | 0,50 |  | 0,50 |  | 0,50 |  | 0,50 |  | 0,60 |  |
| ΔpH | 0,58 | 1,31 | 0,31 |  | 0,31 |  | 0,30 |  | 0,21 |  | 0,19 |  | 0,15 |  | 0,22 |  |
| ΔpH/ΔV | 1,16 | 2,62 | 1,24 |  | 0,62 |  | 0,60 |  | 0,42 |  | 0,38 |  | 0,30 |  | 0,37 |  |

| V(HCl), мл | 8,75 | 9,25 | 9,75 | 10,25 | 10,75 | 11,35 | 11,85 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pH | 5,55 | 5,13 | 3,76 | 2,75 | 2,47 | 2,23 | 2,12 |
| ΔV, мл | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,60 | 0,50 |
| ΔpH | 0,27 | 0,42 | 1,37 | 1,01 | 0,28 | 0,24 | 0,11 |
| ΔpH/ΔV | 0,54 | 0,84 | 2,74 | 2,02 | 0,56 | 0,40 | 0,22 |

По табличным данным строю интегральную и дифференциальную кривые титрования

Рис. 1. Интегральная кривая ацидиметрического потенциометрического титрования

Рис. 2. Дифференциальная кривая титрования по первой производной

V(ТЭ)1 = 4,40 мл < V(ТЭ)2 = 4,85 мл.

Следовательно, носителями щелочности являются

Расчеты

Вычислим содержание карбонат-ионов:

Вычислим содержание гидрокарбонат-анионов:

Обсуждение результатов

Интегральная кривая потенциометрического титрования имеет два скачка титрования, а дифференциальная кривая имеет два пика; причем V(ТЭ)1 < V(ТЭ)2. Из этого неравенства следует, что в растворе карбоната натрия два носителя щелочности, а именно: карбонат- и гидрокарбонат анионы. Этот факт закономерен, если учесть, что карбонат-ион подвергается протолизу с образованием гидрокарбонат-иона.

Суммарное содержание этих ионов составляет 46,0 ммоль/л, что занижено по сравнению с действительным значением, равным 50,0 ммоль/л.

щелочность титрование потенциометрический эквивалент

ВЫВОДЫ

1.	В 0,0500 н. растворе карбоната натрия содержится два носителя щелочности

3. Опытное значение содержания носителей щелочности занижено по сравнению с действительным значением - 46,0 ммоль/л меньше 50,0 ммоль/л.