Дипломная работа

Взаимодействие 1,3-дегидроадамантана с бромистым и хлористым аллилами

Аннотация

В работе изучено взаимодействие 1,3-дегидроадамантанов с аллилгалогенидами. Работа содержит литературный обзор, обсуждение результатов, экспериментальную часть, инженерные расчеты и выводы.

Работа содержит 65 страниц, 6 рисунков, 8 таблиц, 46 литературных ссылок.

Введение

Адамантан - трицикло[3,3,1,13,7]декан - является трициклическим насыщенным мостиковым углеводородом состава С10Н16, состоящим из трех циклогексановых колец в конформации «кресло»; пространственное расположение атомов углерода в молекуле адамантана такое же, как и в кристаллической решетке алмаза. Впервые данное соединение было получено С. Ландой и В. Махачеком в 1933 г. при исследовании нефти Годонинского месторождения (Чехословакия). Впоследствии адамантан был найден в ряде нефтей других месторождений. Содержание адамантана в нефти в зависимости от ее характера составляет 0,03 - 0,0001 %, обычно это содержание больше для нефти с большим содержанием нафтеновых углеводородов. К настоящему времени в нефти найдено около тридцати углеводородов ряда адамантана, общее содержание которых в 10 и более раз превышает содержание самого адамантана. Затем были разработаны синтетические методы получения адамантана в лаборатории [1]

Целью данной работы является исследование взаимодействия 1,3-дегидроадамантана с бромистым и хлористым аллилами. Для достижения этой цели, нам необходимо решить ряд задач:

1.	Изучить взаимодействие 1,3-ДГА с бромистым и хлористым аллилами;

2.	Исследовать хромато-масс-спектр реакционной массы данного взаимодействия;

.	Разработать эффективный метод получения 3-галоген-1-аллиладамантанов.

В работе мы будем использовать такой физико-химический метод анализа как масс-спектрометрия. Сущность метода масс-спектрометрии заключается в переводе молекул образца в ионизированную форму с последующим разделением и регистрацией образующихся при этом ионов. Масс-спектр позволяет сделать выводы о молекулярной массе соединения, его составе и структуре.

Поставленные перед нами цели являются чрезвычайно актуальными, поскольку соединения на основе адамантана представляют собой еще не достаточно изученное и активно развивающееся направление химической технологии. Кроме того, перспективность применения производных адамантана обуславливается набором специфических свойств: относительно большой размер адамантильного радикала (его диаметр составляет 5Å), высокая липофильность (растворимость в неполярных растворителях), конформационная жесткость. Последние два свойства особенно важны при создании новых лекарственных препаратов. Введение адамантильного радикала повышает, в целом, термическую стабильность вещества и его стойкость к окислению и радиационному облучению, что важно, в частности, при получении полимеров со специфическими свойствами. Вот лишь некоторые области применения производных адамантана:

1.	Входит в состав полимеров, отличающихся высокими температурами стеклования, размягчения, низкой усадкой. Подобные полимеры применяются для получения оптических стекол ;

2.	Используется в лазерах на органических соединениях для продления времени их работы, поскольку не имеет полос поглощения в ультрафиолетовом диапазоне ;

.	Как сырье для получения медицинских препаратов, обладающих антивирусной (ремантадин, амантадин, троматадин) и неврологической активностью (в том числе для борьбы с болезнью Паркинсона). [1]

1. Литературный обзор

.1 Методы получения целевого продукта

Бромпроизводные адамантана

-бромметиладамантан. Нагревают 4 часа при 1000 1-гидроксиметиладамантан с насыщенным при 00 С раствором бромистого водорода в безводной уксусной кислоте. Выход 85% [2]:

2 3-бромметил-1-метиладамантан

Раствор спирта 1-метил-3-гидроксиадамантана в ледяной уксусной кислоте, насыщенной при 00 С бромистым водородом, нагревают на кипящей водяной бане 4 часа. Выход 97 % [2]:

3 3-( β -бромэтил)-1-метиладамантан

Получают из спирта 1-метил-3-(β-гидроксиэтил)адамантана и насыщенного при 00 С раствора бромистого водорода в уксусной кислоте. Выход 97 % [2]:

2-(1-адамантил)-1,3,3-трибром-1-пропен

Смесь 2-(1-адамантил)-2-бромпропана и брома нагревают с обратным холодильником в течение 2 часов. Выход 61 %[3]:

2-(3,5,7-триметил-1-адамантил)-2-бромпропан

Соединение 2-(3,5,7-триметил-1-адамантил)пропен нагревают с раствором бромистого водорода в ледяной кислоте при 1000 в течение 10 часов. Выход 95 %[3]:

2-(3-бром-1-адамантил)-1,3,3-трибромпропен

Соединения 2-(3-бром-1-адамантил)-2-бромпропан и бром нагревают с обратным холодильником в течение 5 часов. Выход 95 %[3]:

2-(3,5,7-триметил-1-адамантил)-1,3,3-трибромпропен

Смесь соединения 1-изопропил-3,5,7-триметиладамантана и брома нагревают с обратным холодильником. Выход 97%[3]:

Хлорпроизводные адамантана:

,3-диметил-5-хлорадамантан

К ClSO3H, охлажденной до 00 С, добавляли по каплям 1,3-диметиладамантан, перемешивали 1 час при охлаждении льдом и выливали на лед. Выход 75 %[4]:

1,3-диметил-5,7-дихлорадамантан

Смесь выдерживают при 0-50 С 60 часов. Выход 83 %[4]:

1,3,5-триметил-7-хлорадамантан

К 1,3,5-триметиладамантану, охлажденного до 50 С, добавляли ClSO3H. Смесь перемешивали 1 час, выливали на лед и экстрагировали CHCl3. Выход 92 %[4]:

При взаимодействии 1,3-ДГА с этиловым эфиром хлоруксусной кислоты (1), методом хромато-масс-спектроскопии установлено образование смеси продуктов реакции как по С-Н, так и по С-Сl связям, с преобладанием этилового эфира 2-(адамант-1-ил)-2-хлоруксусной кислоты (1а). Аналогичное наблюдалось и при взаимодействии 1,3-ДГА с этиловыми эфирами других 2-хлоркарбоновых кислот (2, 3)[5]:

R = H(1), Me(2), Et(3)

Эфир 2’-(3-хлор-адамант-1-ил)-2’,2’-дихлоруксусной кислоты

С увеличением числа атомов хлора в молекуле исходного эфира соотношение продуктов реакции по С-Н и С-С1 связям изменяется в пользу последних. Так взаимодействие 1,3-ДГА с этиловым эфиром трихлоруксусной кислоты приводит селективно к эфиру 2’-(3-хлор-адамант-1-ил)-2’,2’-дихлоруксусной кислоты[5]:

Фторпроизводные адамантана:

Адамантанкарбоновые кислоты гладко превращаются при действии четырехфтористой серы в соответствующие трифторметильные производные. Таким способом синтезированы 1-трифторметил- и 1,3бис(трифторметил)-адамантаны [6]:

При бромировании в присутствии BF3 1-трифторметиладамантана получен 1-трифторметил-3-бромадамантан:

Фторирование 2-карбоксильных и карбонильных производных адамантана

-(трифторметил)-5,7-дифторадамантан

Фторирование адамантан- 2-карбоновой кислоты четырехфтористой серой в безводном фтористом водороде при 1600 С позволяет ввести два атома фтора в адамантановый цикл и приводит к образованию 2-(трифторметил)-5,7-дифторадамантана [7]:

2-(гексафторизопропилиден)-5,7-дифторадамантан

С целью дальнейшего выяснения влияния электроотрицательных трифторметильных групп на способность атомов водорода в узловых положениях адамантана замещаться атомами фтора при окислительном фторировании было проведено фторирование изопропилиденового эфира (адамантилен-2)малоновой кислоты четырехфтористой серой во фтористом водороде. При этом был выделен 2-(гексафторизопропилиден)-5,7-дифторадамантан [7]:

1,3-ди(трифторметил)-5,7-дифторадамантан

Повышение температуры в реакции 1,3-ди(трифторметил)адамантана с четырехфтористой серой и фтористым водородом до 200-2100 С позволяет ввести в молекулу еще два атома фтора и получить 1,3-ди(трифторметил)-5,7-дифторадамантан [7]:

Не только адамантанкарбоновые кислоты фторируются четырехфтористой серой, но в алкил- и ариладамантилкетонах карбонильные группы можно превратить в дифторметильные. Так, адамантилметилкетон в реакции с SF4 превращается в 1-(1,1-дифторэтил)адамантан, а адамантилфенилкетон - в 1-(a, a-дифторбензил)адамантан [7]:

При взаимодействии адамантан-1-карбоновой кислоты с SF4 в присутствии большого избытка фтористого водорода происходит как превращение карбоксильной группы в трифторметильную, так и замена двух атомов водорода атомами фтора у третичных атомов углерода адамантанового цикла [8]:

Продукт этой реакции - 1-трифторметил-3,5-дифторадамантан.

Такая же зависимость наблюдается и в реакции с адамантан-1-уксусной кислотой:

Продукт этой реакции - 1-(2,2,2-трифторэтил)-3,5,7-трифторадамантан.

Получение бромфторпроизводных адамантана

-(трифторметил)-3,5,7-трибромадaмантан

Установлено, что 1-(трифторметил)-3,5,7-трифторадамантан не реагирует ни с едким кали, ни с этилатом натрия в спирте при кипячении в течение нескольких часов. При действии на это же соединение трехбромистого бора осуществляется обмен атомов фтора, расположенных в узловых положениях, и образуется 1-(трифторметил)-3,5,7-трибромадaмантан [9]:

,2-дифтор-5,7-дибромадамантан

BBr3 при действии на 2,2,5,7-тетрафторадамантан не вызывает обмена атомов фтора во втором положении и изомеризации - образуется 2,2-дифтор-5,7-дибромадамантан [10]:

ди(перфторпропенил)адамантан

Дегидрофторирование 1,3-бис-(2Н-гексафторпропил)-адамантана [11]:

2-(адамант-1-ил)-2-фторуксусная кислота

Взаимодействие 1,3-ДГА с этил-2-фторацетатом протекает исключительно с разрывом связи С-Н в исходном эфире и приводит к образованию этилового эфира 2-(адамант-1-ил)-2-фторуксусной кислоты с выходом 65 %[12]:

Получение галогеналкиладамантанов:

Взаимодействие с галогеналкилами

Галогеналкилы малоэффективны в качестве алкилирующих агентов; реакции адамантанов в этих случаях протекают неселективно и зачастую сопровождаются реакциями галогенирования [1]:

С образованием непредельных полизамещенных бромидов вступают в реакцию бромирования также некоторые тетрациклические углеводороды ряда адамантана [1]:

1-бромэтаноадамантан

В 2,4-этаноадамантане различную реакционную способность проявляет каждый из четырех третичных атомов углерода. В присутствии бромистого алюминия и бутилбромида углеводород с высокой селективностью образует 1-бромэтаноадамантан [1]:

Взаимодействие 1,3-ДГА с a-бромкетонами:

К 2-3-кратному мольному избытку соответствующего α-бромкетона приливают раствор 1,3-дегидроадамантана в легкокипящем инертном растворителе (диэтиловый эфир), при этом наблюдается экзотермический эффект. Раствор 1,3-дегидроадамантана и α-бромкетона в диэтиловом эфире нагревают в течение 3-4 часов при температуре кипения реакционной смеси (34-40° С), после чего растворитель и избыток исходного α-бромкетона отгоняют в вакууме водоструйного насоса. Возможна регенерация исходных α-бромкетонов путем их отгонки из реакционной смеси и организация рецикла с добавлением рассчитанного количества свежего α-бромкетона. Синтезированные 3-бромадамантил-1-алкил(арил)кетоны очищают вакуумной перегонкой. Выходы данных продуктов составляют 59-86 %. [13]

1-бром-3-бромметиладамантан

Получен взаимодействием 3,7-диметиленбицикло[3,3,1]нонана с 4 % раствором брома в безводном метиловом спирте в присутствии оксида ртути(HgO) при 00 С [1]:

Иодид N- (3-иод-1 -адамантил)пиридиния

Получен обработкой 1,3-дегидроадамантана иодом в присутствии пиридина [14]:

Получение 1-(1-адамантил-1)-пропанола-1

В трехгорловую колбу, снабженную обратным холодильником и газоподводящей трубкой, помещают 1,2 г (0,0079 моля) адамантанола; 1,5 мл (0,064 моля) трифторуксусной кислоты; 15 мл хлористого метилена и при комнатной температуре в течение 7 ч. Пропускают 0,5 л (0,022 моля) сухого пропилена. По окончании реакции смесь разлагают разбавленным раствором соды и экстрагируют эфиром. Эфир отгоняют, к остатку добавляют 15 мл 20 % раствора щелочи калия и кипятят в течение 4 ч, после чего экстрагируют эфиром. Эфирные вытяжки промывают водой до нейтральной реакции, высушивают над сульфатом магния, эфир отгоняют.

Сырой 1-(1-адамантил-1)-пропанол-1 перекристаллизовывают из петролейного эфира (т. кип. 38-50° С). Выход 10,76 г, т.е. 66 %, считая на адамантанол-1, вступивший в реакцию, и 50 % - на введенный, т. пл. 85-86° С. [15]

Взаимодействие адамантана с пропиленом

В стальной автоклав емкостью 50 мл загружают 1 г адамантана, 5 мл циклогексана и 1 мл окиси алюминия, обработанной 3 н. серной кислотой, добавляют пропилен при 20° С до 8 атм. Мольное отношение адамантан : пропилен равно 1:6. Реакцию ведут при 190° в течение 5 ч. Получают 1,10 г продукта (выход 110 % на адамантан). Выделение пропениладамантанов осуществляют методом адсорбционной хроматографии, пропуская полученную смесь над силикагелем с азотнокислым серебром. Получают 0,45 г продукта. [16]

Получение 1-виниладамантана

В реактор помещают 0,3 г катализатора (Re2O7, Al2O3), добавляют раствор 1 г 1-пропениладамантана в 5мл н-гептана, через барботер пропускают этилен (100 мл). Температура 200 С, давление атмосферное, длительность 1 ч. О протекании реакции судят по содержанию пропилена в отходящем газе. Жидкие продукты реакции отделяют от катализатора, отгоняют растворитель. Анализ продуктов реакции осуществляют ГЖХ, ИК-, ПМР- и масс-спектрометрическими методами. Выход (98 %) и селективность (99 %) практически не зависят от заместителя а адамантановом ядре. [17]

Получение аллиладамантанов

В реактор помещают 21,5 г 1-бромадамантана и 12,1 г бромистого аллила в СS2 при -700С. Добавляем 1 г AlCl3. Повышаем температуру до - 300 С. Длительность процесса 1 ч. Затем помещаем реактор в холодную воду или раствор воды с эфиром. Добавляем MgSO4 и 25,5 г 1-(2,3-дибромпропил)адамантана. Реакцию ведем при атмосферном давлении. Добавляем 7,8 г цинка и 70 мл 95 % этанола. Ведем реакцию еще 2,5 ч, затем помещаем продукт в холодную воду. Выход 1-аллиладамантана составляет 89 %. [18]

1.2 Анализ основной реакции

Таблица 1 - Физические свойства реагентов и продуктов реакции

| Вещество | Фазовое состояние | Плотность, г/см3 | ТКИП. ТПЛ.,° С | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C10H14 1,3-ДГА | Кристаллы белого цвета | - | 55,68 152,659 | Tвозг.=100-130° С при р=20 мм рт. ст. легко растворим в простых эфирах, алканах, ацетоне, легко взаимодействует с влагой воздуха уже при комнатной температуре. Полимеризуется при 130-160° С в запаянной ампуле. |
| C3H5Br Бромистый аллил | Б/ц жидкость | 1,398 | 71,3 -119,4 | Не растворим в воде, диэтиловом эфире и этиловом спирте. Растворим в хлороформе, сероуглероде и тетрахлорметане. |

Свойства реагентов и продуктов реакции взяты из литературных данных [19, 20].

Электронная структура реагентов и продуктов реакции

Электронная структура 1,3-дегидроадамантана

После разработки эффективного метода получения 1,3-ДГА стал доступным соединением и применяются для получения 1-замещенных и 1,3-дизамещенных адамантанов. Однако механизмы таких реакций до сих пор детально не изучены.

Было определено электронное строение катион-радикала 1,3-ДГА-одного из основных возможных интермедиатов химических превращений данного соединения и его производных. После проведения серии квантовомеханических расчетов геометрического и электронного строения 1,3-ДГА была подтверждена sp2-гибридизация атомов углерода С1 и С3 центральной связи, так как сумма валетных углов ∟ССС при этих атомах углерода 124,10·2+111,60=359,80 близкое к значению 3600, характерному для sp2-гибридизованных атомов углерода.

Примечательно, что область повышенной электронной плотности для 1,3-ДГА лежит с обратной стороны 1,3-узловой связи инвертированных углеродных атомов, т.е. в части пространства, наименее защищенной от внешней атаки. В результате этого 1,3-ДГА может проявлять свойства сильного основания. Формально считают, что пропелланы, в том числе обсуждаемый 1,3-ДГА являются «олефинами» с непривычной топологией sp2-гибридных углеродных атомов, что определяет необычно высокую реакционную способность этих соединений.

Считается, что такое поведение обусловлено особенностью электронного строения одного из основных возможных интермедиатов химических превращений 1,3-ДГА и его производных - катион-радикала (КР) 1,3-ДГА.

В 1999г. Сотрудниками МГУ им. Ломоносова и Волгоградского ГТУ было установлено, что необычное электронное строение КР 1,3-ДГА вызвано изменением ориентации однакратно занятой молекулярной орбитали в ходе ионизации молекулы 1.3-ДГА.

Ранее было установлено, что при однократной ионизации циклопропановое кольцо изменяет свою структуру путем сильного удлинения (и ослабления) либо одной С-С-связи, либо одновременно двух (в зависимости от заместителя):

При повышении температуры одна удлиненная С-С-связь циклопропановых (в обоих случаях) с легкостью испытывает дальнейшее удлинение, которое сопровождается разворотом одной из концевых метиленовых групп на 900. В результате этого образуется изомерные формы КР, в которых положительный заряд и спиновая плотность пространственно разделены. Такие формы КР названы дистоническими.

В 1,3-дегидроадамантане центральная тетразамещенная С1-С3-связь циклопропанового кольца наиболее удлинена (1,5720 А) и, следовательно, обязана при однократной ионизации испытывать дальнейшее удлинение. Однако в 1,3-ДГА положение циклопропанового кольца жестко фиксировано норадамантановым фрагментом, поэтому для катион-радикала дальнейшее растяжение центральной циклопропановой С1-С3-связи с разворотом одной из ее составляющих частей на 900 невозможно.

В катион-радикале 1,3-ДГА атомы углерода С1 и С3 приобретают частично тетраэдрическое строение. В каждом радикале 1,3-ДГА рассматриваемое значение 85,30 валентного угла ∟ССС превышает значение ~ 800, характерное для циклической формы КР циклопропана, отвечает ситуации, при которой тип однократно занятой молекулярной орбитали, по всей видимости, уже обязан измениться.

В отличие от других пропелланов, в которых однократно занятая молекулярная орбиталь локализована на центральной С1-С3-связи, в КР 1,3-ДГА она преимущественно локализована на примыкающих к С1-С3-связи четырех углерод-углеродных связях. Причиной необычного электронного строения КР 1,3-ДГА является наличие дополнительной CH2-метиленовой группы в 1,3-ДГА по сравнению с пропелланом, что приводит к повышению энергии молекулярной орбитали центральрой связи С1-С3.

Необычность электронного строения КР 1,3-ДГА также состоит в том, что приразрыве центральной связи С1-С3 образуются две однакратно занятые несвязанные между собой p-орбитали атомов углерода, что фактически означает образование бирадикальной структуры.

На основе изложенных особенностей строения катион-радикала 1,3-ДГА объясняется необычное в ряду пропелланов химическое поведение 1,3-ДГА в реакциях электрофильного присоединения.

Таким образом, на основании строения 1,3-ДГА можно сделать вывод о его чрезвычайной реакционной способности и перспективности данного пропеллана в качестве исходного реагента для синтеза адамантилсодержащих карбонильных соединений.

В результате проведенного опыта: взаимодействие 1,3-ДГА с CBr4 мы получаем новое вещество, а электронной структуры его не знаем, т.к. это новое вещество. [1]

Больший интерес у нас вызывает 1,3-ДГА, электронное строение которого мы описали выше.

Бромистый аллил

В молекуле бромистого аллила наблюдаются отрицательные индуктивный и мезомерный эффекты. Индуктивный эффект представляет собой смещение электронной плотности вдоль σ связи в сторону атома брома. Мезомерный эффект - это смещение π электронного облака вдоль двойной связи в сторону заместителя.

1.3 Химические свойства реагентов и продуктов реакции

Химические свойства аллилов

Галогензамещенные олефины с галогеном у насыщенного атома углерода способны довольно легко присоединять галоген. Например, присоединением брома к бромистому аллилу в ЧХУ при -5° С получается 1,2,3-трибромпропан с выходом 96-98 %.

Наличие галогена у насыщенного атома углерода затрудняет присоединение галогена, способность присоединения снижается в ряду: [21]

В темноте и в отсутствии кислорода чистый свежеприготовленный бромистый аллил за 10 суток количественно присоединяет HBr с образованием «нормального» 1,2-дибромпропана. «Нормальному» присоединению значительно способствует добавка ZnBr2.

В присутствии малых количеств кислорода или перекисей, добавляемых или содержащихся в старых препаратах, за 30 мин. Из бромистого аллила образуется «аномальный» 1,3-дибромпропан. «Аномальное» присоединение является радикально-цепной реакцией, которая инициируется специальными радикалообразующими веществами или фотохимически в жидкой и газовой фазах. [22]

«аномальное» присоединение «нормальное» присоединение

Индуцированное бромом аутоокисление бромистого аллила до перекиси α,α’-дибромизопропила. [23]

К раствору 0,2 моль хлористого аллила и 0,002 моль перекиси бензоила в ЧХУ или CH2Cl2 по каплям прибавляют смесь приблизительно одинаковых количеств SO2Cl2 (0,15-0,3 моль) и ЧХУ с такой скоростью, чтобы смесь слабо кипела, и после окончания прибавления кипятят ещё около часа. Выход 80-90 %. [22]

Химические свойства 1,3-дегидроадамантана

Подобно другим ациклическим углеводородам, содержащим напряженный трехчленный цикл, 1,3-дегидроадамантан и его производные обладают высокой реакционной способностью. Связь С(1)-С(3) значительно ослаблена, ее длина; ее длина 1,64 Å (длина других С-С связей в адамантане 1,53 Å). Вследствие этого реакции 1,3-дегидроадамантана протекают селективно с раскрытием трехчленного цикла и образованием 1-моно- или 1,3-дизамещенных производных адамантана; иногда происходит также фрагментация адамантанового цикла.

Окисление 1,3-дегидроадамантана воздухом при 20° С в гептане приводит к образованию пероксида, который разлагается со взрывом при 160° С. На воздухе в растворе пентана при комнатной температуре 1,3-дегидроадамантан превращается в смесь сополимеров с кислородом, главным из которых является взрывоопасный полипероксиадамантан (ОС10Н14О)n. При нагревании (130-160° С) в запаянной ампуле 1,3-дегидроадамантан превращается в белый полимер - 1,3-полиадамантан состава (C10H14)n, нерастворимый в органических растворителях и устойчивый в атмосфере азота при 400° С. Аналогичный полидиметиладамантан образуется из 1,3-дегидро-5,7-диметиладамантана при 90-145° С. В отсутствие кислорода 1,3-дегидроадамантан термически устойчив, период полупревращения при 195° С в растворе н-октана составляет 4 ч. Каталитическое гидрирование 1,3-дегидроадамантана приводит к адамантану с выходом 82 %; при взаимодействии 1,3-дегидроадамантана с бромом или иодом образуется соответственно 1,3-дибром-или 1,3-дииодадамантан. [1]

Взаимодействие с дихлоркарбеном

В условиях каталитического генерирования дихлоркарбена 1,3-дегидроадамантан присоединяет 2 экв. карбена с образованием спиро[7-дихлорметиленбицикло [3,3,1] ионан-3,1’- (2’,2’-дихлорциклопропана)] [24]:

Взаимодействие с арилиодозокарбоксилатами

Исследована реакция 1,3-дегидроадамантана с арилиодозокарбоксилатами общей формулы Ar(OCOR)3, где R=Alk, Ar. Основными продуктами реакции, протекающей в инертных растворителях при комнатной температуре, являются иодбензол и 1,3-диацилоксипроизводные адамантана. [25]

Взаимодействие с ацетонитрилом

,3-Дегидроадамантан, образующийся при электровосстановлении 1,3-дибромадамантана в ацетонитриле на ртутном электроде, реагирует с ацетонитрилом и содержащейся в нем водой, давая 1-гидрокси-и 1-ацетоаминоадамантаны [26]:

Присоединение уксусной кислоты к 1,3-дегидроадамантану приводит к 1-адамантилацетату.

При взаимодействии 1,3-дегидроадамантана с малеиновым ангидридом, акрилонитрилом, диметиловым эфиром ацетилендикарбоновой кислоты образуются олигомерные продукты. Реакцию проводят при комнатной температуре и в отсутствие инициаторов полимеризации; гомополимеризация каждого из этих мономеров протекает в более жестких условиях. Известен ряд других реакций 1,3-дегидроадамантана, протекающих с раскрытием трехчленного цикла и приводящих к получению производных, представляющих интерес в отношении физиологической активности [27, 28, 29]:

Взаимодействие 1,3-ДГА с рядом алифатических альдегидов:

IV=H: R2= Ме (I), Pr (II), Bu (III); R1 = R2 = Me (IV)

Для получения 2-(1-адамантил)-2-метилпропаналя с хорошим выходом целесообразно осуществлять взаимодействие в следующих условиях: проведение реакции в среде исходного альдегида, с молярным соотношением 1,3-ДГА: 2-метилпропаналь равном 1:4-6, при температуре 35-400 С, в течение 3-5 часов.

Увеличение температуры реакции с 20 до 400 С выход возрастает с 38 до 74 %. Дальнейшее повышение температуры (с 50 до 650 С) ведет к снижению выхода целевого соединения до 42 %, что по- видимому связано с протеканием побочной реакции альдольной конденсации. [30]

Взаимодействие 1,3-ДГА с кетонами:

R1= R2= H, R3= t-Bu (IX); R1= H, R2= Ме: R3= Ме (X), Et (XI);

R1= H, R2 = Et, R3= Pr (XII); R1= H, R2 = Pr: R3= Ме (XIII),(XIV); R1= R2 = Me: R3= Pr (XV)

Адамантилирование в среде исходных кетонов, в атмосфере сухого, очищенного от кислорода азота, в отсутствие катализатора, при мольных соотношениях 1,3-ДГА: кетон равном 1: (2-8), при температуре 60-1200 С, в течение 6-14 часов и приводит к целевым a-адамантилсодержащим кетонам (IX-XVI) с выходом 30-88 %.

Установлено, что при увеличении продолжительности реакции с 4 до 10-14 часов, выход 2-(адамантил)-циклопентанона увеличивался с 41 до 86 %.

Изменение молярного соотношения реагентов 1,3-ДГА: циклопентанон с 1:6 до 1:2 приводит к некоторому снижению выхода. [31]

Взаимодействие с фторсодержащими b-дикетонами

,3-ДГА быстро (за 1,5-2 часа) взаимодействует с разнообразными фторсодержащими b-дикетонами типа RFC(O)CH2C(O)R в среде кипящего диэтилового эфира, в атмосфере сухого и очищенного от кислорода азота:

При этом соответствующие фторсодержащие адамант-1-ил-b-дикетоны образуются с выходом 87-98 %. Оптимальное мольное соотношение 1,3-ДГА: b-дикетон = 1:1,5-2, меньший избыток b-дикетона приводит к неполной конверсии 1,3-ДГА [30].

Взаимодействие 1,3-ДГА с циклическими b-дикетонами [31]:

Взаимодействие 1,3-ДГА с кетоэфирами

Взаимодействие 1,3-ДГА с рядом кетоэфиров и 2-карбоксиметилциклопентаноном:

Адамантилирование ацетоуксусного эфира в условиях синтеза адамантилсодержащих b-дикетонов привело к относительно невысокому (51 %) выходу этилового эфира 2-(1-адамантил)-3-оксоизомасляной кислоты. Увеличение продолжительности реакции до 4 часов привело к повышению выхода до 83 %. При адамантилировании этилового эфира бензоилуксусной кислоты и 2-карбоксиметилциклопентанона в кипящем диэтиловом эфире получены соответствующие адамантилсодержащие кетоэфиры с выходами 90 и 95 % соответственно, при продолжительности взаимодействия 4 часа. [30]

1.3.2.10 В последнее время интенсивно изучаются полимеры на основе 1,3-ДГА. В частности, сополимеризация 1,3-дегидроадамантана с электрондефицитными винильными мономерами, протекающая в тетрагидрофуране при комнатной температуре с выходом до 88%, изучена коллективом из Японии [32]:

В отличие от 1,3-полиадамантана, полученные сополимеры растворимы в различных органических растворителях, включая хлороформ и тетрагидрофуран.

Поли(5-бутил-1,3-адамантан) [33, 34], поли(6-бутил-6-метил-1,3-адамантан) [34], полученные катионной полимеризацией с раскрытием цикла теми же авторами в присутствии CF3SO3H в среде CH2Cl2 при 0°С за 6-42 ч. Полученные соединения растворимы в хлороформе, ТГФ и 1,2-дихлорбензоле, но не растворимы в гексане, бензоле, метаноле и воде. Строение полученных соединений доказано ИК-, 1H и 13C ЯМР-спектроскопией, элементным анализом.

2. Обсуждение результатов

.1 Химизм процесса

Анализ литературных данных указывает на возможность протекания реакции между 1,3-дегидроадамантаном и аллилгалогенидами.

,3-Дегидроадамантан синтезировался из соответствующих дибромпроизводных каталитической реакцией на Li-содержащих катализаторах в тетрагидрофуране:

Исходное дибромпроизводное всегда содержит инертные примеси моногалогенпроизводного и адамантанола, которые отделить от целевых дегидроадамантанов очень сложно. Поэтому данные примеси всегда присутсвуют в реакционной массе взаимодействия дегидроадамантанов с протоноподвижными соединениями [1].

Как было показано в литературном обзоре, 1,3-дегидроадамантан легко вступает в реакции с галогенсодержащими соединениями.

Взаимодействие 1,3-дегидроадамантана с данными аллилгалогенидами осуществлено нами впервые.

В качестве исходных реагентов в реакции присоединения к 1,3-ДГА нами были использованы хлористый и бромистый аллилы. Реакции проводили в среде исходного аллилгалогенида при температуре его кипения, в атмосфере сухого, очищенного от кислорода азота, в отсутствии катализатора, в течение 2 часов. В случае бромистого аллила реакция протекала с разрывом связи C-Br с получением 3-бром-1-аллиладамантана (1a). Взаимодействием 1,3-ДГА с хлористым аллилом получены продукты как по связи углерод-хлор (2a), так и углерод-водород (2b), в близком процентном соотношении, что, по-видимому, связано с высокой реакционной способностью как атома хлора, так и протона метиленовой группы (Есв. С-Cl=417.2 кДж/моль, Есв. С-H=423.4 кДж/моль).

По окончании реакции избыток аллилгалогенида отгоняли, полученные продукты выделяли вакуумной перегонкой. Выход 3-бром-1-аллиладамантана составил 90%. Разделить 3-хлор-1-аллиладамантан (2a) и 3-хлор-3-адамантил-1-пропен (2b) не удалось ни данным методом, ни методом колоночной хроматографии.

Структура синтезированнох соединений подтверждена методами хромато-масс-спектрометрии [35].

Наряду с целевым продуктом в реакционной массе взаимодействия 1,3-ДГА с бромистым аллилом был обнаружен и идентифицирован аллиладамантиловый эфир, являющийся продуктом взаимодействия 1,3-ДГА с аллиловым спиртом (примесь в составе бромистого аллила).

2.2 Идентификация соединений

После отгонки избытка аллилгалогенида реакционная масса была исследована методом хромато-масс-спектрометрии [36, 37].

Установлено, что в случае бромистого аллила реакция протекала с разрывом связи C-Br с получением 3-бром-1-аллиладамантана (1a). Взаимодействием 1,3-ДГА с хлористым аллилом получены продукты как по связи углерод-хлор (2a), так и углерод-водород (2b), в близком процентном соотношении.

Рисунок 1 - Масс-спектр 3-бром-1-аллиладамантана

адамантан дегидрофторирование бром хлор

Рисунок 2 - Масс-спектр 3-хлор-1-аллиладамантана

Рисунок 3 - Масс-спектр 3-хлор-3-(адамант-1-ил)-1-пропена

Масс-спектрометрическому изучению адамантанов с ненасыщенной боковой цепью посвящен ряд работ [1, 38]. В то же время литературы о поведении аллиладамантанов, имеющих в составе молекулы атом галогена, под действием электронного удара практически нет.

В результате анализа масс-спектров полученных соединений выделен ряд пиков, характерных для распада 3-(галоген)-1-аллиладамантанов(1a, 2a): пика тропилий-катиона (m/z 91), пика 1,3-адамантильного иона с m/z 133(интенсивностью 37%(1a) и 29%(2a)), сигнал бром-(m/z 213) или хлорадамантила(m/z 169), молекулярного иона слабой интенсивности (2%(1a) и 3%(2a)). Масс-спектральный распад 3-хлор-3-адамантил-1-пропена(2b) характеризуется наличием пиков, соответствующих ионам фрагментации адамантанового каркаса (m/z 95, 107), 1-адамантильного иона (m/z 135), являющегося самым интенсивным, молекулярного иона (m/z 209, 5%).

Исследование масс-спектров полученных соединений показало, что их молекулярные ноны (М+) значительно менее устойчивы, чем молекулярный ион аллиладамантана (для соединений 1a, 2a, 2b и аллиладамантана интенсивность М+ составят 2, 3, 5 и 92% соответственно). Эти данные свидетельствуют о меньшей по сравнениию с аллиладамантаном прочности СAd-СAllyl-связи в аллиладамантанах, имеющие в составе молекулы атом галогена.

Таким образом, анализ масс-спектров полностью доказывает структуру полученных соединений.

Таблица 1 - Параметры масс-спектров полученных соединений.

| № | Соединение | Масс-спектр, m/z, I |
| --- | --- | --- |
| 1а |  | 253, 2% М+; 213, 32% AdBr; 175, 100%[M - Br]; 133, 45% 1,3-Ad |
| 2а |  | 210,3% [М]; 169, 100% [AdCl]; 133, 31% [1,3 - Ad] |
| 2b |  | 209, 5% [М]+; 175, 2% [Ad-CH-CH=CH2]+;135, 100% [1-Ad] |

2.3 Механизм основной реакции

На первой стадии катион-анионная пара бромистого аллила поляризует пропеллановую связь 1,3-ДГА, образуется переходный комплекс. На второй стадии переходный комплекс распадается, образуя адамантилаллильный катион и анион брома. На третьей стадии образовавшийся адамантилаллильный катион быстро рекомбинирует с анионом брома с образованием молекулы 3-бром-1-аллиладамантана.

При составлении механизма реакции были использованы литературные данные [39].

2.4 Кинетическая модель реакции

Исходя из механизма, реакция является некаталитической и гомофазной, соответствует второму порядку. Катализ в данной реакции отсутствует. Скорость данной реакции будет определяться как произведение константы скорости реакции на концентрацию 1,3 - дегидроадамантана и концентрацию бромистого аллила:

υr = K*С1,3-ДГА*СAllylBr

С1,3-ДГА - концентрация 1,3-дегидроадамантана; СAllylBr -концентрация бромистого аллила; К - константа скорости химической реакции.

Из этого можно сделать вывод, что данная реакция является реакцией второго порядка.

3. Экспериментальная часть

3.1 Свойства исходных соединений

,3-Дегидроадамантан синтезируется из соответствующих 1,3-дибромадамантанов по стандартной методике. Свойства 1,3-дегидроадамантана соответствуют литературным данным [40]. Бромистый аллил синтезируется из аллилового спирта по методике [41], его свойства соответствуют литературным данным [42, 43].

3.2 Синтез 3-бром-1-аллиладамантана

В реактор с мешалкой поместили 165,44 г 1,3-ДГА (1,23 моль/мин) и 746,93 г (6,17 моль/мин) бромистого аллила. Реактор продувался инертным газом (азотом). Реакционную смесь интенсивно перемешивали при t=70-80° C в течение двух часов.

По окончании реакции избыток бромистого аллила отгоняли, полученный 3-бром-1-аллиладамантан выделяли вакуумной перегонкой. Выход целевого продукта составил 90 % (283,33 г).

3-бром-1-аллиладамантан - бесцветная прозрачная жидкость,

Tкип=104° С/9 мм. рт. ст., nd20=1,5352

.3 Приборы анализа

Состав реакционной массы изучался на хромато-масс-спектрометре «Varian WS» (700 В), стальная колонка длиной 1 м, неподвижная фаза - SE-30, газ-носитель-азот. Температура колонки - 230° С, испарителя - 250° С.

4. Инженерные расчеты

4.1 Выбор типа реактора

По фазовому состоянию реагентов реакция взаимодействия 1,3-ДГА с бромистым аллилом является гомогенной, т.к. 1,3-дегидроадамантан растворен в бромистом аллиле.

Для гомогенных реакций в жидкой фазе широко применяются реакторы с перемешивающими устройствами.

Существует несколько видов перемешивающих устройств - механические мешалки, пневматические мешалки, перемешивание на полках и перемешивание со шнеком.

Тип мешалки определяется вязкостью реакционной среды. Для жидкостей с незначительной вязкостью применяются реакторы с пропеллерными мешалками, а также реакторы с пневматическими мешалками, т.е. с перемешиванием за счёт барботажа воздуха или пара через реакционную массу. При повышении вязкости реакционной среды применяют реакторы с якорными мешалками.

Нами выбрана лопастная мешалка, т.к. вязкость реакционной массы не высока.

По гидродинамическому режиму выбранный нами реактор относится к реакторам идеального смешения. Т.е. потоки всех реагентов мгновенно и равномерно перемешиваются во всем реакционном объеме.

Реактор периодического действия. Все отдельные стадии процесса протекают последовательно в разное время. Характер изменения концентрации реагирующих веществ одинаков во всех точках реакционного объема, но различен во времени для одной и той же точки объема. [44]

Время проведения реакции 2ч, нагрева смеси 15 мин., охлаждения смеси 40 мин.; техническое обслуживание реактора 2ч.

Рисунок 4 - Реактор периодического действия для получения 3-бром-1-аллиладамантана

- рубашка; 2 - змеевик ; 3 - мешалка; 4 - стакан (диффузор); 5 - штуцер для ввода продуктов; 6,7 - штуцеры для входа и выхода теплоносителя; 8 - штуцер для вывода продукта реакции; 9 - штуцер для сброса газов.

4.2 Расчет материального баланса

Общее выражение для материального баланса процесса имеет вид:

∑Gприх. = ∑Gрасх. + ∑Gпотери

где ∑Gприх. - мольный поток, приходящий в реактор;

∑Gрасх. - мольный поток, уходящий из реактора;

∑Gпотери. - потери (для теоретического расчета баланса принимаем

∑Gпотери =0).

Данные материального баланса:

Основная реакция:

Побочная реакция:

Таблица 2 - Данные материального баланса

| Технологический выход продукта, f , % | Молярное Соотношение исходных реагентов, А:В | Производительность реактора, П, моль | Степень превращения, Ха, % | Селек-тивность основной реакции, Ф, % | Состав исходного реагента, А, %масс |  |  |  | Состав исходного реагента, В %масс |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1,3-ДГА |  | Примесь (адамантанол) | примесь (бром-адамантан) | Бромистый аллил | примесь (аллиловый спирт) |
| 90 | 1:5 | 1 | 100 | 90 | 98 | 1 |  | 1 | 95 | 5 |

Материальный баланс составляется с учетом технико-экономических показателей процесса (степень превращения, селективность, выход), соотношения исходных реагентов, чистоты сырья.

Расчет приходной части баланса

1.	Рассчитаем производительность с учетом технологического выхода:

моль/мин.

Т. к. 1,3-дегидроадамантан в реакционной массе находится в недостатке, то требуемый расход смеси рассчитываем по нему:

. Количество 1,3-ДГА Необходимое для получения 1,1111 моль/мин. 3-бром-1-аллиладамантана:

моль/мин.

. Пересчитаем количество 1,3-ДГА с учетом селективности процесса:

моль/мин.

4.	Определяем количество 1,3-ДГА с учетом степени превращения:

моль/мин.

г/мин.

5.	
Определим количество 1,3-ДГА, пошедшее на побочную реакцию:

моль/мин.

. Определим количество 1,3-ДГА, с учетом его состава:

г/мин.

7.	Количество примесей, поступивших с 1,3-ДГА:

iбромадамантан(I)= iадамантанол(II)=iприм.

г/мин.

моль/мин.

моль/мин.

8.	Определим количество бромистого аллила, поступающего в реактор, с учетом мольного соотношения:

моль/мин.

г/мин.

9.	Определим количество бромистого аллила, пошедшее на основную реакцию:

моль/мин.

10.	Определим количество бромистого аллила с учетом его состава:

г/мин.

11. Определим количество примесей, поступающих с бромистым аллилом:

г/мин.

моль/мин.

. Количество непрореагировавшего бромистого аллила:

моль/мин.

г/мин.

. Определим количество аллилового спирта, пошедшее на побочную реакцию:

моль/мин.

. Количество непрореагировавшего аллилового спирта:

моль/мин.

г/мин.

Расчет расходной части баланса

1.	Определим количество 3-бром-1-аллиладамантана, образующееся в основной реакции:

моль/мин.

г/моль

. Определим количество аллиладамантилового эфира:

моль/мин.

Результаты расчета сведем в таблицу.

Таблица 3 - Результаты расчета материального баланса

| Приход |  |  |  |  | Расход |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вещество | моль/мин. | %, мольн. | г/мин. | %, масс. | Вещество | моль/мин. | % мольн. | г/мин. | % масс. |
| С10Н14 | 1,2346 | 15,23 | 165,4364 | 17,32 | С13Н19Br | 1,1111 | 16,17 | 283,3305 | 29,67 |
| С3Н5Br | 6,1730 | 76,17 | 746,9330 | 78,21 | C13H20O | 0,1235 | 1,80 | 23,7120 | 2,48 |
| С3H6O | 0,6778 | 8,36 | 39,3123 | 4,12 | С3Н5Br непрореаг. | 5,0619 | 73,68 | 612,4899 | 64,13 |
| С10Н15Br прим. | 0,0079 | 0,10 | 1,6881 | 0,18 | С3H6O непрореаг. | 0,5543 | 8,07 | 32,1494 | 3,37 |
| С10Н16О прим. | 0,0111 | 0,14 | 1,6881 | 0,18 | С10Н15Br прим. | 0,0079 | 0,11 | 1,6881 | 0,18 |
|  |  |  |  |  | С10Н16О прим. | 0,0111 | 0,16 | 1,6881 | 0,18 |
| Итого | 8,1044 | 100 | 955,0579 | 100 | Итого | 6,8698 | 100 | 955,0579 | 100 |

Вывод: таким образом, в результате составления материального баланса, рассчитанного с учетом технологических критериев и состава сырья соответствующему закону действия масс (), установлено, что для получения единицы продукции (1моль/мин.) 3-бром-1-аллиладамантана требуется взять 165,4 г 1,3-ДГА и 746,9 г бромистого аллила. Показатели данного процесса имеют высокие значения, а именно степень превращения составляет 100 %, это говорит о том, что исходное вещество полностью вступило в реакцию, а также, что реакция протекает в прямом направлении (неравновесная). Селективность, равная 90 % показывает, что прореагировавшее сырье в основном пошло на получение целевого продукта. Все выше перечисленные факторы обеспечивают выход продукта, равный 90 %.

4.3 Расчет теплового баланса

В основе теплового баланса (энергетического) лежит закон сохранения энергии:

Составим тепловой баланс стадии синтеза, используя данные для теплового баланса и данные рассчитанного материального баланса, определим тепловую нагрузку на реактор.

Таблица 4 - Данные теплового баланса

| Температура исходных реагентов, К | 288 |
| --- | --- |
| Температура продуктов реакции, К | 344,3 |
| Тепловые потери от прихода тепла, % | 4 |

Подготовка исходных данных

Рассчитаем эмпирическими методами теплоту образования и теплоемкость участников реакции, используя литературные данные [45]

,3-ДГА:

Бромистый аллил:

-бром-1-аллиладамантан:

Аллиловый спирт:

Аллиладамантиловый эфир:

Бромадамантан:

Адамантанол:

Таблица 5 - Термодинамические свойства веществ

| Вещество | ΔH0298, кДж/моль | C0p, Дж/(моль·К) |
| --- | --- | --- |
| С10Н14 | -177,23 | 209,84 |
| С3Н5Br | 28,09 | 96,98 |
| С13Н19Br | -149,14 | 306,81 |
| С3Н6О | -99,48 | 96,98 |
| C13H20О | 256,52 | 231,57 |
| С10Н15Br | -200,14 | 245,78 |
| С10Н16О | -327,71 | 287,58 |

Расчет тепловой нагрузки стадии нагрева реакционной смеси

Приход

Расход

Таблица 6 - Результаты расчёта теплового баланса стадии нагрева реакционной смеси

| Приход |  |  | Расход |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тепловые потери | Дж/мин. | % | Тепловые потери | Дж/мин. | % |
| ∑Qi,1 | 275594,37 | 83,65 | ∑Qi,2 | 329469,23 | 100 |
| QF | 53874,86 | 16,35 |  |  |  |
| Итого | 329469,23 | 100 | Итого | 329469,23 | 100 |

Расчет тепловой нагрузки стадии проведения реакции

Приход

Основная реакция:

Побочная реакция:

Расход

QF>0, следовательно, реакция является экзотермической, то есть необходимо подводить тепло к реактору.

Таблица 7 - Результаты расчёта теплового баланса стадии проведения реакции

| Приход |  |  | Расход |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тепловые потери | Дж/мин. | % | Тепловые потери | Дж/мин. | % |
| ∑Qi,1 | 329469,23 | 82,08 | ∑Qi,2 | 329464,98 | 82,08 |
| QF | 71911,69 | 17,92 | Qпотери | 6589,38 | 1,64 |
|  |  |  | ∑Qr | 65326,56 | 16,28 |
| Итого | 401380,92 | 100 | Итого | 401380,92 | 100 |

Расчет тепловой нагрузки стадии охлаждения отработанной смеси

Приход

Расход

Таблица 8 - Результаты расчёта теплового баланса стадии охлаждения отработанной смеси

| Приход |  |  | Расход |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тепловые потери | Дж/мин. | % | Тепловые потери | Дж/мин. | % |
| ∑Qi,1 | 329464,98 | 100 | ∑Qi,2 | 275590,82 | 83,85 |
|  |  |  | QF | 53874,16 | 16,35 |
| Итого | 329464,98 | 100 | Итого | 329464,98 | 100 |

Определение площади теплообмена реактора

Из трех рассчитанных ранее значений тепловой нагрузки выбираем наибольшую. Так как для стадии охлаждения и стадия нагрева тепловые нагрузки практически одинаковы, рассчитаем для стадии нагрева.

Нагрев будем производить паром с температурой 75º С.

Согласно литературным данным для нагрева паром коэффициент теплопередачи колеблется в пределах 120 - 640 [46]. Принимаем коэффициент теплопередачи 120 Вт/м2·К.

Определение объема реактора

Для реактора периодического действия в общем случае объем можно рассчитать по формуле:

В нашем случае она примет вид:

Принимая плотность смеси 1,5 г/см3, получим GV,0.

Коэффициент запаса φ принимаем равным 0,15

Коэффициент заполнения b принимаем равным 0,7

Вывод: расчёт теплового баланса показал, что реакция является экзотермической и для её протекания необходимо подвести тепло в количестве 17,92 % от общего количества к реактору, обладающему площадью теплообменной поверхности 1744 см2.

4.4 Операторная схема процесса

I стадия: Подготовка сырья

.1. Приготовление раствора дибромадамантана

На данной стадии смешиваются в смесителе 1 1,3-дибромадамантан (1,3-ДБА) с растворителем тетрагидрофураном (ТГФ).

1.2. Получение 1,3-ДГА

Полученная смесь поступает в реактор 2, где добавляется Li-содержащий катализатор (Li-kat) и осуществляется процесс получения 1,3-ДГА.

.3. Фильтрование раствора от Li-kat

Полученная смесь, образовавшаяся после реакции, поступает в аппарат фильтрации 3 для отделения от Li-содержащего катализатора, при этом Li-kat возвращается на стадию получения 1,3-ДГА.

.4. Отгонка растворителя (ТГФ)

После отделения от Li-kat, полученная смесь, состоящая из 1,3-дегидроадамантана (1,3-ДГА) и тетрагидрофурана (ТГФ), поступает в ректификационную колонну 4 для отгонки растворителя, с целью получения чистого 1,3-ДГА. При этом ТГФ возвращается на стадию приготовления раствора дибромадамантана.

.5. Возгонка 1,3-ДГА

,3-ДГА поступает в аппарат возгонки 5, где происходит возгонка 1,3-дегидроадамантана, в результате чего образуется кристаллическое вещество, а побочные вещества остаются в кубе.

.6. Очистка бромистого аллила

Второй продукт бромистый аллил, участвующий в синтезе, необходимо предварительно очистить от примесей. Он поступает в ректификационную колонну 6, где происходит его очистка от примесей, которые остаются в кубе.

II стадия: Стадия синтеза

,3 - ДГА и бромистый аллил поступают в реактор 7, который обогревается теплоносителем 8, где происходит химическое превращение (t = 70- 80º С) в течение 2 часов.

III стадия: Стадия разделения

.1. Отделение бромистого аллила

Продукт реакции и непрореагировавший бромистый аллил поступают в ректификационную колонну 9, где происходит отделение непрореагировавшего бромистого аллила, который возвращается на стадию очистки бромистого аллила. В ректификационной колонне 10 происходит отделение от бромистого аллила аллилового спирта.

.2. Очистка продукта (вакуумная перегонка)

Продукт реакции поступает в ректификационную колонну 11, где выделяется в чистом виде, а примеси 1,3-ДГА и аллиладамантиловый эфир подаются в ректификационную колонну 12.

.3. Разделение примесей и продукта побочной реакции

Примеси 1,3-ДГА и аллиладамантиловый эфир поступают в ректификационную колонну 12, где происходит их разделение на аллиладамантиловый эфир и смесь адамантанола и бромадамантана. После разделения они поступают на переработку.

На стадии подготовки 1,3-дибромадамантан (1,3-ДБА), тетрагидрофуран (ТГФ) и Li-содержащий катализатор (Li-kat) смешиваются в смесителе 1 и поступают в реактор 2. Полученная смесь, состоящая из 1,3-дегидроадамантана (1,3-ДГА) и тетрагидрофурана, поступает в аппарат фильтрации 3 для отделения от Li-kat, при этом Li-kat возвращается на стадию получения 1,3-ДГА. После отделения от Li-kat, полученная смесь, состоящая из 1,3-дегидроадамантана (1,3-ДГА) и тетрагидрофурана (ТГФ), поступает в ректификационную колонну 4 для отгонки растворителя, с целью получения чистого 1,3-ДГА. При этом ТГФ возвращается на стадию приготовления раствора дибромадамантана, а 1,3-ДГА поступает в аппарат возгонки 5, где происходит возгонка 1,3-дегидроадамантана, в результате чего образуется кристаллическое вещество, а побочные вещества остаются в кубе. Далее 1,3-ДГА смешивается с бромистым аллилом, и эта смесь поступает в реактор 7, который обогревается теплоносителем 8, где происходит химическое превращение (t = 70- 80º С) в течение 2 часов. Продукты реакции и непрореагировавший бромистый аллил поступают из реактора в ректификационную колонну 9, где происходит отделение непрореагировавшего бромистого аллила, который возвращается на стадию очистки бромистого аллила. В ректификационной колонне 10 происходит отделение от бромистого аллила аллилового спирта. Продукт реакции поступает в ректификационную колонну 11, где выделяется в чистом виде, а примеси 1,3-ДГА и аллиладамантиловый эфир подаются в ректификационную колонну 12, где происходит их разделение на аллиладамантиловый эфир и смесь адамантанола и бромадамантана. После разделения они поступают на переработку.

Выводы

. В работе приведен обзор химических свойств 1,3-дегидроадамантана и аллилгалогенидов. Анализ литературных данных указывает на возможность протекания реакции между 1,3-дегидроадамантаном и аллилгалогенидами.

2. Изучены реакции взаимодействия бромистого и хлористого аллилов с 1,3-дегидроадамантаном. Установлено, что проведение реакций в среде аллилгалогенидов приводит к образованию 1-бром-3-аллиладамантана (90%); 1-хлор-аллиладамантана (31 %) и 3-хлор-3-адамантил-1-пропена (31 %) в отсутствии катализатора.

. Впервые были синтезированы 1-бром-3-аллиладамантан, 1-хлор-3-аллиладамантан и 3-хлор-3-адамантил-1-пропен. Структура полученных продуктов была подтверждена методом хромато-масс-спектроскопии.

. Разработан эффективный метод синтеза 1-бром-3-аллиладамантана.

5. Исходя из природы использованных реагентов, а также учитывая условия проведения рассмотренных реакций, предположен ионный (электрофильное присоединение) механизм взаимодействия 1,3-дигидроадамантана с бромистым аллилом.

6. На основании материального баланса установлено, что для получения 283 г/мин 1-бром-3-аллиладамантана необходимо взять 165 г/мин 1,3-дегидроадамантана и 747 г/мин бромистого аллила.

7. Расчёт теплового баланса показал, что реакция является экзотермической, так как (QF >0), и для её протекания необходимо подводить тепло в количестве 17,92 % от общего количества к реактору, обладающему площадью теплообменной поверхности 1774 см2.

. Для проведения процесса выбран реактор идеального смешения периодического действия, объёмом 1,046 л.

. Предложена операторная схема процесса получения1-бром-3-аллиладамантана.

Библиографический список

1.	Багрий Е.И. Адамантаны: Получение, свойства, применение - М.: Наука, 1989. - 290 с.

2.	Степанов Ф.Н. Журнал органической химии / Ф.Н Степанов, П. Н. Красуцкий, Л. И. Руденко //. - 1972. - т. 8. - №12. - с.2616

.	Юрченко А.Г. Журнал органической химии / Юрченко А.Г., Ворощенко А.Т., Степанов Ф.Н//. -1970. - т. 6. - № 1. - с.189-190

.	Юрченко А.Г. Журнал органической химии/ Юрченко А.Г., Мурзинова З.Н., Степанов Ф.Н.//.- 1972. - т. 8. - № 1. - с.2332-2338

.	Подхалюзин А.Т., Назарова М.П.// Докл. АН СССР.1976,т.229, №1, с.105-107

.	Александров А.М. Журнал органической химии/ Александров А.М., Даниленко Г.И., Ягупольский А.М.// . - 1973. - т.9. - №5. - с.951-953

.	Александров А.М. Журнал органической химии/ Александров А.М., Сорочинский А.Е., Краснощек А.П.//. - 1979. - т.15. - №2. - с.336-342

.	Александров А.М. Журнал органической химии/ Александров А.М., Даниленко Г.И., Краснощек А.П.//. - 1974. - т.10. - №7. - с.1548-1549

.	Александров А.М. Журнал органической химии/ Александров А.М., Сорочинский А.Е., Кухарь В.П., Краснощек А.П.//.- 1979. - т.15. - №2. - с.445-446

.	Сорочинский А. Е. Журнал органической химии/ Сорочинский А. Е., Тарасевич А. С., Александров А.М., Кухарь В. П.//. -1981. - т.17. - №11. - с.2339-2343

.	Подхалюзин А.Т., Назарова М.П.// Докл. АН СССР.1976, Т.12, №4, с.910

.	Бутов Г.М. Взаимодействие 1,3-ДГА с эфирами галогенкарбоновых кислот./Г.М.Бутов, В.М.Мохов, С.В.Дьяконов// Известия ВолгГТУ: межвуз. Сб. науч. ст. сер. Химия и технология элементорганических мономеров и полимерных материалов. Вып. 4, №5 ВолгГТУ. - Волгоград, 2007. с.30-34.

.	Кунаев Р. У. Синтез адамантилсодержащих кетонов на основе 1,3-дегидроадамантана: Автореф. канд. хим. наук. - Волгоград, 2007.-с. 15

.	Соколенко В. А., Когай Б. Е. // Журн. орган. химии. 1976. Т. 12, №6. С. 1370 - 1371.

.	А. с. 606853 СССР, М.Кл2 С 07С 35/22. Способ получения 1-(адамантил-1)-пропанола-1 / В. В. Ковалев, Э. А. Шокова, А. Ф. Платэ. -№2444307/23-04; заявлено 17.01.77; опубл. 24.04.78, Бюл. № 18. - 2 с.

.	А. с. 639844 СССР, М.Кл2 С 07С 13/54. Способ получения С13 - С18-алкениладамантанов / В. Н. Соловьев, В. Г. Заикин, Е. И. Багрий, П. И. Санин. - №2381454/23-04; заявлено02.07.76; опубл. 30.12.78, Бюл. №48. - 3 с.

.	А. с. 789472 СССР, М.Кл3 С 07С 5/52. Способ получения 1-виниладамана или его замещенных / В. Н. Соловьев, Е. И. Багрий, П. И. Санин, С. М. Носакова, Л. Г. Либеров. - №2635730/23-04; заявлено 29.06.78; опубл. 23.12.80, Бюл. №47. - 3 с.

.	Пат. 3457318 США, МКИ2 С 07 С. Alkenyl adamantanes / C. Capaldi, A. E. Borchert . - №686840; заявлено 30.11.67; опубл. 22.07.69, Бюл. № 71. - 6 с.

.	Справочник химика. т.2, 2-е изд.; М.:1963-1169с.

.	Справочник химика, том 1 / Под ред. Б.П.Никольского. - Л.: Химия, 1966

21.	J. R. Johnson, W. L. McEwen, Org. Syntesen, F. Wieweg u. Sohn, Braubschweig, 1937, s. 522; Org. Synth., Coll. V. 1, 2ed, 1956, p. 521.

22.	F. R. Mayo, C. Walling, Chem. Rev., v.27, 1940, p. 351

23.	W. Bockemüller, L. Pfeuffer, Ann., v. 537, 1939, p.178

24.	Соколенко В. А. Журнал органической химии/ Соколенко В. А., Маркова В. А., Когай Б. Е. //. - 1978. - т. 14. - №5. - с. 1111.

.	Когай Б. Е., Карпицкая Л. Г., Меркушев Е. Б. и др. // Науч. конф. по химии орган. полиэданов: Тез. докл. Волгоград, 1981. С. 81.

.	Лейбзон В. Н., Мендкович А. С., Климова Т. А., Краюшкин М. М. // Науч. конф. по химии орган. полиэданов: Тез. докл. Волгоград, 1981. С. 81.

.	Когай Б. Е., Соколенко В.А. // Науч. конф. по химии орган. полиэданов: Тез. докл. Волгоград, 1981. С. 73.

.	Когай Б. Е., Соколенко В. А., Фурин Г. Г., Якобсон Г. Г. // Науч. конф. по химии орган. полиэданов: Тез. докл. Волгоград, 1981. С. 74.

.	Но Б. Н., Сон В. В., Ущенко В. П. и др. // Науч. конф. по химии орган. полиэданов: Тез. докл. Волгоград, 1981. С. 108.

.	Паршин Г.Ю. Синтез адамантилсодержащих карбонильных соединений на основе 1,3-дегидроадамантана и их свойства: автореф. канд. хим. наук: 02.00.03 / Паршин Глеб Юрьевич. - Волгоград, 2002.-18 с.

31.	a-Адамантилсодержащие алифатические кетоны /Но Б.И., Бутов Г.М., Мохов В.М., Паршин Г.Ю. //XIII междунар. научно-техническая конференция “Химические реактивы, реагенты и процессы малотоннажной химии”, Тула, 23-25 мая 2000 г.: Тез. докл./Тула, 2000. - С.14.

32.	Matsuoka S., Ogiwara N., Ishizone T. Formation of alternating copolymers via spontaneous copolymerization of 1,3-dehydroadamantane with electron-deficient vinyl monomers.// J.Am.Chem.Soc.,-2006.-128.-P.P.8708-8709.

33.	Ishizone T.,Matsuoka S., Sakai S., Harada W., Tajima H. Synthesis of poly(1,3-adamantane)s by cationic ring-opening polymerization of 1,3-dehydroadamantanes // Macromolecules.-2004.-37.-PP.7069-7071.

.	Ishizone T. Ring-Opening Polymerization of 1,3-Dehydroadamantanes // Перспективы развития химии и практического применения алициклических соединений: Тезисы докладов XI Международной научно-технич. Конф /ВолгГТУ. - Волгоград 2008.-С.12.

35.	Лебедев А.Т. Масс-спектрометрия в органической химии. М., 2003.-493с.

36.	Иоффе Б.В., Костиков Р.Р., Разин В.В. Физические методы определения строения органических соединений. М., 1984.-336с.

.	Преч Э. Определение строения органических соединений. Таблицы спектральных данных/Э.Преч, Ф.Бюльман, К.Аффольтер.-М.: Мир, 2006.-438с.

.	Заикин В. Г., Соловьев В. Н., Сметанин В. И. и др. // Изв. АН СССР. Сер. хим. 1975. №7. с. 1633 - 1636.

39.	Рубанова Р. А., Бутов Г. М., Паршин Г. Ю., Пестов А. Г. Механизмы реакций в органической химии. Учеб. пособие / ВолгГТУ. - Волгоград, 2005. 199 с.

40.	Когай Б.Е. Реакции 1,3-дегидроадамантана с электрофильными реагентами.: автореф. дис. канд. хим. наук: 02.00.03. - Красноярск., 1983.-16 с.

.	Вейгант-Хильгетаг. Методы эксперимента в органической химии.-М.: Химия, 1968.-944 с.

.	Справочник химика.т.2, 2-е изд.; М.:1963-1169с.

43.	Cвойства газов и жидкостей. Рид, Шервуд. - Л: Химия, 1983

.	Методы расчета процессов и аппаратов химической технологии (примеры и задачи). Учеб. пособие для вузов./ П. Г. Романков, В. Ф. Фролов, О.М. Флисюк, М.И. Курочкина - СПб: Химия, 1993. - 496с.

.	Справочник химика, том 1 / Под ред. Б.П.Никольского. - Л.: Химия, 1966, 1072 с.

.	Березин Б.Д., Березин Д.Б. Курс современной органической химии Учебное пособие для вузов. - М.: Высш. Шк.,1999. - 768 с: ил.5